ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Муниципальный контракт: №2015/37 от 20 августа 2015 г..

Комплекс работ по подготовке проектов нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и

правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула

Том 2

Материалы по обоснованию

проекта генерального плана.

Охрана окружающей среды

Москва     2016

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  |  | Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Муниципальный контракт: №2015/37 от 20 августа 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Комплекс работ по подготовке проектов нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и

правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула

Том 2

Материалы по обоснованию

проекта генерального плана.

Охрана окружающей среды

Генеральный директор													М. Ю. Грудинин

Директор по архитектуре, 
градостроительству и проектным работам							И. М. Шнайдер

Руководитель работ														В. М. Елистратов

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| Проект генерального плана муниципального образования город Тула |  |  |
| Утверждаемая часть |  |  |
| I | Графические материалы: | Масштаб |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1: 10 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Город Тула | 1: 2 000 |
| 3 | Карта границ муниципального образования город Тула, территориальных округов и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 1: 10 000 |
| 4 | Карта функциональных зон | 1: 10 000 |
| II | Текстовые материалы: |  |
|  | Положениe о территориальном планировании |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования город Тула |  |
| I | Графические материалы: | Масштаб |
| 1 | Карта размещения муниципального образования город Тула в системе расселения Тульской области | б/м |
| 2 | Карта «Прогноз возможной адаптации вновь организованного муниципального образования город Тула в системе Тульской агломерации» | б/м |
| 3 | Карта современного использования территории (опорный план) | 1:10 000 |
| 4 | Карта современного использования территории. Город Тула (опорный план) | 1:2 000 |
| 5 | Карта существующих границ земель различных категорий. Границы населённых пунктов | 1:10 000 |
| 6 | Карта комплексной оценки территории | 1:10 000 |
| 7 | Проектный план | 1:10 000 |
| 8 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий планируемых объектов местного значения. Охрана окружающей среды | 1:10 000 |
| 9 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков. Обращение с твердыми коммунальными отходами. | 1:10 000 |
| 10 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Газоснабжение и теплоснабжение | 1:10 000 |
| 11 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Энергоснабжение и связь | 1:10 000 |
| 12 | Карта инженерной подготовки и защиты территории от опасных природных процессов | 1:10 000 |
| 13 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах муниципального образования город Тула | 1:10 000 |
| 14 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Хозяйственно-питьевое водоснабжение «совершенно секретно» | 1:10 000 |
| 15 | Карта особо охраняемых природных территорий | 1:10 000 |
| 16 | Карта территорий природно-экологического каркаса. Озеленение | 1:10 000 |
| 17 | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия | 1:10 000 |
| 18 | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия. Город Тула (центральная часть) | 1: 5 000 |
| 19 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 |
| 20 | Карта зон возможной опасности («секретно») | 1:10 000 |
| II | Текстовые материалы: |  |
| 1 | Том 1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Анализ современного состояния и обоснование выбранного варианта развития |  |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Охрана окружающей среды |  |
| 3 | Том 3. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Историко-культурное наследие |  |
| 4 | Том 4. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Границы муниципального образования город Тула, территориальных округов и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |  |
| 5 | Том 5. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Планируемое развитие инженерных коммуникаций и сооружений. Хозяйственно-питьевое водоснабжение («совершенно секретно) |  |
| 6 | Том 6. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности («секретно») |  |
| Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула |  |  |
| I | Графические материалы: |  |
|  | Карта градостроительного зонирования | 1:10 000 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 |
|  | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия | 1:10 000 |
|  | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия. Город Тула (центральная часть) | 1: 5 000 |
| II | Текстовые материалы: |  |
|  | Правила землепользования и застройки |  |
| Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Тула |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |
|  | ЧАСТЬ 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования город Тула и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  |
|  | ЧАСТЬ 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей |  |
|  | ЧАСТЬ 3. Правила и область применения расчетных показателей |  |

Авторский коллектив проекта:

| № п/н | Ф. И. О. | СПЕЦИАЛИСТЫ |
| --- | --- | --- |
|  | Елистратов В.М | Руководитель проекта |
|  | Сафонов С.Г. | Архитектор |
|  | Карташова Н.И. | ГАП |
|  | Курносова М.А. | Архитектор |
|  | Эпштейн А.А. | ГИП, ГЭП |
|  | Холодова Н.М. | Экономист |
|  | Жукова Н.С. | Экономист |
|  | Шершевский Ю.З. | Инженер по транспорту |
|  | Рязанова Н.В. | Инженер по ВиК |
|  | Дронова А.А. | Инженер по энергоснабжению и связи |
|  | Ивашкина Е.И. | Инженер по инженерной защите и подготовке территории |
|  | Фадеев О.Н. | Инженер по экологии |
|  | Иванова А.С. | Инженер по озеленению |
|  | Шелестов С.И. | Инженер по ГО и ЧС |
|  | Шкадова Т.И. | Инженер по организации производства |
|  | Бухарин И.А. | Консультант по ГИС |
|  | Волков Г.В. | Инженер по ГИС |
|  | Грачев А.В. | Инженер по ГИС |
|  | Шиндина С.В. | Инженер по ГИС |
|  | Харламова А.С. | Инженер по ГИС |
|  | Грушецкий А.С. | Инженер по ГИС |
|  | Верховская М.А. | Специалист по ИКН |
|  | Шубин Е.Е. | Архитектор-консультант |
|  | Пышный В.А. | Инженер по транспорту (ТулГУ) |
|  | Карандашова О.Н. | Специалист по ИКН (Тула) |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Природные условия	8

1.1. Рельеф и геоморфология	8

1.2. Геологическое строение и стратиграфия	8

1.3. Полезные ископаемые	12

1.4. Гидрогеологические условия	12

1.5. Гидрографическая сеть	23

1.6. Климат	28

2. Экологическое состояние территории	31

2.1. Атмосферный воздух	31

2.2. Загрязнение почво-грунтов	33

2.3. Загрязнение подземных и поверхностных вод	38

2.4. Радиологические исследования	40

2.5. Исследования физических факторов воздействия	40

3. Рекомендации по строительному освоению территории	42

4. Зоны с особыми условиями использования территорий. Природоохранные планировочные меры	44

4.1. Состав зон с особыми условиями использования территорий, формируемых природоохранными и санитарными требованиями	44

4.2. Нормативно-правовые источники зон с особыми условиями использования территорий, формируемых природоохранными и санитарными требованиями	55

5.  Планировочные природоохранные мероприятия	63

1. Природные условия

1.1. Рельеф и геоморфология

Муниципальное образование г. Тула расположено в северной части Среднерусской возвышенности, занимающей центральное положение в южной половине Русской равнины.

В региональном плане описываемая территория является частью Окско-Донского водораздела.

Преобладающие абсолютные высоты земной поверхности рассматриваемой территории находятся в пределах 210-240 м. Наиболее возвышенными являются местные водораздельные пространства на северо-западе (район н.п. Варфоломеево, Кривцово), где максимальные абсолютные высоты составляют 245-256 м.

Наименьшие абсолютные высоты 151,5-156,5 м приурочены к долине р. Упы и к устьевым частям впадающих в нее притоков.

Рассматриваемая территория представляет собой эрозионно-денудационную полого-волнистую равнину на южном крыле Московской синеклизы. Равнина расчленена глубоко врезанной долиной р. Упы и долинами ее притоков, а так же впадающими в них ручьями, балками и оврагами, абсолютные отметки дневной поверхности изменяются от 151,50 м до 256,0 м.

Рельеф поверхности создан, в основном, эрозионными процессами. Основные черты современного рельефа сформировались к началу четвертичного периода.

По генетическим особенностям рельефа и морфологии на территории Муниципального образования  г. Тула можно выделить три типа рельефа:

-	эрозионный – рельеф водораздельных пространств и их склонов;

-	аккумулятивный – рельеф поверхности речных долин (поймы и надпойменные террасы речной сети);

-	техногенные формы рельефа (отвалы, насыпи, культурный слой, выемки карьеров).

1.2. Геологическое строение и стратиграфия

Инженерно-геологическая изученность территории бывшего Ленинского района неравномерная. В большей степени изучены поселки и населенные пункты, представлявшие административные центры сельских поселений, где более развита промышленность, строительство и выполнялись инженерные изыскания. Многие населенные пункты не изучены.

Территория бывшего Ленинского района приурочена к южному крылу Московской синеклизы, являющейся тектонической платформенной структурой первого порядка в пределах северной части Среднерусской возвышенности.

В тектоническом строении описываемой территории, как и в пределах всей Московской синеклизы, принимают участие два структурных этажа (мегакомплексы): нижний, включающий сложнозалегающие складчато-дислоцированные образования кристаллического фундамента, и верхний, представленный более спокойно залегающим осадочным покровом. Между структурными этажами прослеживается региональное несогласие, обусловленное длительным перерывом в осадконакоплении.

В соответствии с общими особенностями тектонического строения описываемой части Русской платформы данный район характеризуется пологим погружением поверхности кристаллического фундамента на северо-запад и север- северо-восток, т.е. в направлении к оси Московской синеклизы.

Геологический возраст пород кристаллического фундамента – архей и нижний протерозой.

Верхний структурный этаж, образованный осадочным покровом мощностью 940-970 м, включает осадочные отложения верхнего протерозоя, палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

В пределах южного крыла Московской синеклизы выделяется ряд более мелких тектонических структур – чередующихся поднятий и прогибов. На изучаемой территории развиты три поднятия: Непрейковское, Малахово-Тросна-Щекинское и Косогорско-Дубовское, разделенные локальными прогибами.

На территории Ленинского района геологическое строение, вскрытое картировочными буровыми скважинами, представлено осадочными отложениями девонской, нижнекаменноугольной, юрской, меловой и четвертичной систем, залегающими на кристаллическом фундаменте.

Девонская система (D3)

Девонские отложения имеют повсеместное распространение. Гипсометрическое положение кровли определяется абсолютными отметками 105-132 м. Отложения представлены чередованием известняков, доломитов, доломитизированных известняков, мергелей. Мощность отложений 30-45 м. Девонские известняки являются карстующимися.

Нижнекаменноугольная система (С1)

Нижнекаменноугольная система представлена отложениями малевского, упинского, бобриковского и тульского горизонтов, в северной и северо-западной частях изучаемой территории прослеживаются отложения окского горизонта.

Отложения малевского горизонта (С1ml) распространены повсеместно, отсутствуя в глубоких эрозионных врезах р. Упы, а также на участках, где они уничтожены карстовыми процессами. Малевский горизонт является региональным водоупором. Гипсометрическое положение кровли колеблется от 110 м. абс. на севере и северо-западе до 160 м. абс. на юге и юго-востоке. Горизонт сложен голубовато-серыми глинами с прослоями известняков, средней мощностью 8-10 м.

Отложения упинского горизонта (С1up) имеют почти повсеместное распространение, отсутствуя лишь в эрозионных врезах р. Упы и р. Воронки, а также на участках, где они уничтожены карстовыми процессами. В долинах рек и крупных оврагов упинские известняки выходят непосредственно под четвертичные отложения. Гипсометрическое положение кровли известняков изменяется от 130 м. абс. на севере и северо-западе, до 190 м. абс. на юге и юго-востоке.

Литологически горизонт представлен трещиноватыми кавернозными карстующимися известняками с развитой на них корой выветривания. Мощность известняков от 10 м до 35 м.

Бобриковские отложения (С1вв) залегают на неровной поверхности упинских известняков, отсутствуют на участках интенсивного послебобриковского и современного размывов. Представлены песчано-глинистыми отложениями с подчиненными прослоями углей, средней мощностью 4-9 м.

Тульский горизонт (С1tl) имеет широкое распространение на описываемой территории, отсутствует в местах выхода под четвертичные отложения упинского и малевского горизонтов. На склонах водоразделов залегает непосредственно под четвертичными отложениями.

Литологически отложения тульского горизонта представлены в нижней части песками с подчиненными прослоями глин, в верхней – толщей глин с прослоями песков, известняков и углей. Общая мощность горизонта от 10 м до 40 м.

Окский горизонт (С1ок) имеет ограниченное распространение, отмечен в северной и северо-западной части исследуемой территории. Представлен известняками мощностью до 40 м.

Юрская система (J2bt+J2k)

Юрские отложения имеют локальное распространение, они частично уничтожены размывами в четвертичное время.

На описываемой территории распространены в северо-восточной и юго-западной частях. Представлены чередованием песков и глин с прослоями песчаников, общая мощность от 2.0 м до 10 м.

Меловая система (К1)

Меловые отложения развиты на возвышенных участках современного рельефа в южной и северо-восточной части исследуемой территории, в пониженных участках уничтожены четвертичными размывами. Представлены песками и песчанистыми глинами с прослоями ожелезненного песчаника, мощность меловых отложений 5-10 м.

Четвертичная система (Q)

В пределах рассматриваемой территории четвертичные отложения имеют практически повсеместное распространение и представлены широким комплексом генетических типов:

-	Водноледниковые отложения времени наступания ледника (подморенные отложения – fglIIdni) имеют локальное распространение, представлены суглинками и песками, мощностью 1.5-2.0 м;

-	Ледниковые отложения (морена – gIIdn) распространены на водоразделах и водораздельных склонах, представлены суглинками и глинами, мощностью от 1.0 м до 7.0 м;

-	Водноледниковые отложения времени отступания ледника (надморенные – fglIIdns) приурочены к водораздельным пространствам, представлены суглинками и песками, мощностью от 1.0 м до 8.0 м;

-	Покровные отложения (prII-III) имеют широкое распространение, покрывают водораздельные пространства и их склоны, представлены суглинками, мощностью от 1.0 м до 7.0 м.;

-	Аллювиальные террасовые отложения а(1t)III, а(2t)III, а(3t)II-III распространены по левому и правому склонам р. Упы, Воронки, Тулицы, представлены суглинками, глинами, супесями, песками, мощностью от 4.0 м до 10.0 м;

-	Современные аллювиальные отложения (аIV) слагают поймы рек, ручьев и оврагов. Абсолютные отметки кровли по р. Упе 150-160 м, по другим рекам – 160-170 м. Представлены отложения суглинками, песками, гравийно-галечниковыми грунтами, с невыдержанной мощностью от 3.0 м до 10.0 м (пойма р. Упы – до 30.0 м).

Техногенные образования (thIV)

Техногенные образования на исследуемой территории отмечены на пойме и террасах рек  Упы, Воронки, Тулицы, застроенных территориях, на отработанных известняковых карьерах. Представлены в основном смесью суглинков, почвенно-растительного слоя, строительных отходов, щебня битого кирпича, известняка, средней мощностью 1.0-3.0 м (на отработанных карьерах – до 30.0 м).

1.3. Полезные ископаемые

Важную роль в экономике муниципального образования  г. Тула играет добыча полезных ископаемых – известняк, песок, глина, железная руда, которые перерабатываются и используются в металлургической и химической промышленности, в производстве строительных материалов и дорожном строительстве.

## 1.4. Гидрогеологические условия

Исходя из геологического строения, литологического состава пород и условий их обводненности на территории бывшего Ленинского района выделены следующие водоносные горизонты:

-	четвертичный водоносный горизонт;

-	мезозойский водоносный горизонт;

-	тарусско-окский водоносный горизонт;

-	яснополянский водоносный комплекс;

-	упинский водоносный горизонт;

-	заволжский водоносный горизонт.

Четвертичный водоносный горизонт приурочен к аллювиальным пойменным и террасовым суглинкам и пескам, покровным суглинкам и водоноледниковым суглинкам и пескам. Фильтрационные свойства водовмещающих пород весьма изменчивы и зависят от гранулометрического состава и глинистости пород: коэффициент фильтрации суглинков составляет в среднем Кф0.20 м/сут, песков – Кф0.5-2.0 м/сут. Водообильность незначительная, удельный дебит  0.04-0.25 л/сек. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, в пределах населенных пунктов за счет утечек из водонесущих коммуникаций, разгрузка – непосредственно в русла рек и ручьев, а также путем перелива в нижележащие горизонты в местах отсутствия водоупора. Максимальный подъем уровня наблюдается весной, в период снеготаяния, минимальный – приурочен к зимней межени.

Мезозойский водоносный горизонт приурочен к меловым и юрским пескам, распространенным в пределах водораздельных пространств. Воды горизонта напорно-безнапорные. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,3 до 1,0 м/сут. Водообильность незначительная, удельный дебит скважин 0,4 м/сек. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет перетока из вышележащих водоносных горизонтов, разгрузка – путем перетока в нижележащие горизонты и дренирования в эрозионные сети.

Тарусско-окский водоносный горизонт приурочен к окским известнякам, распространенным в северной и северо-западной части территории. Воды горизонта напорно-безнапорные. Нижним водоупором служат нижнекаменноугольные глины. Питание и разгрузка происходит в местах отсутствия водоупора за счет перетока из вышележащих в нижележащие водоносные горизонты.

Яснополянский водоносный горизонт приурочен к нижнекаменноугольным пескам и известнякам тульского и бобриковского горизонтов. В верхней части отложений тульского горизонта водовмещающими породами являются прослои известняков, изолированные друг от друга толщей глин. Воды напорные, величина напора от 0.50 м до 13,50 м. Коэффициент фильтрации известняков Кф=5-25 м/сут. В нижней части тульских отложений подземные воды приурочены к более выдержанным слоям песков, пространственно замкнутым в глинах. Подземные воды бобриковского горизонта имеют локальное распространение и приурочены к пескам. Коэффициент фильтрации песков изменяется от 0,4 до 2,8 м/сут. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые. Питание и разгрузка происходит за счет перетока из вышележащих в нижележащие водоносные горизонты. Яснополянский водоносный комплекс в связи с небольшой водообильностью и невыдержанным распространением в целях водоснабжения не используется.

Упинский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение, приурочен к трещиноватым кавернозным известнякам. Фильтрационные свойства известняков различные, Кф от 0,12 до 59,7 м/сут, в зависимости от степени выветрелости массива, преобладающие значения 10-20 м/сут. Воды горизонта напорно-безнапорные. Верхним водоупором служат неповсеместно развитые бобриковские глины, нижним – малевские глины, являющиеся региональным водоупором.

Упинский водоносный горизонт характеризуется весьма неравномерной водообильностью, удельный дебит изменяется от 0,1 до 24,3 м/сек, водопроводимость  50 м3/сут. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые. Питание осуществляется за счет перелива подземных вод из яснополянского водоносного комплекса, разгрузка – путем дренирования в р. Упу.

Упинский водоносный горизонт является основным источником централизованного водоснабжения.

Заволжский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение, приурочен к трещиноватым и кавернозным известнякам и доломитам. Водообильность горизонта зависит от трещиноватости пород, коэффициент фильтрации изменяется от 0,12 до 138,0 м/сут., удельный дебит составляет 0,02-31 л/сек. Воды характеризуются повышенной минерализацией (до 2,57 г/л). Заволжский водоносный горизонт почти повсеместно перекрыт малевским  водоупором.

Режим стока

По характеру водного режима р. Упа и ее притоки относятся к восточно-евро-пейскому типу (классификация Б. Д. Зуйкова), для которого характерно высокое весеннее половодье и низкая летне-осенняя межень.

По внутригодовому распределению стока бассейн относится к Верхне-Волжскому району, для которого характерно следующее соотношение в % от годового стока: весна – 60, лето-осень – 25,  зима – 15.

Ниже приведены сведения о различных фазах водного режима по водомерным постам бассейна р. Упы:  средняя дата начала половодья – 22,03, средняя дата окончания половодья – 14.04, средняя продолжительность весеннего половодья составляет 25 суток. Летняя межень отмечается в период с июня по октябрь, зимняя – с ноября по март.

Внутригодовое распределение стока (табл. 1.1) рассчитывалось по аналогу: р. Упа – с. Орлово.

Таблица 1.1

Внутригодовое распределение стока р. Упы

средний по водности год (Р=50%)	F=3550 км2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q50% м3/сек | 155 | 14,4 | 13,3 | 33,2 | 16,3 | 12,0 | 11,5 | 11,3 | 12,3 | 13,7 | 14,5 | 15,5 | 15,3 |
| Распределение в % | 8,44 | 7,84 | 7,24 | 18,10 | 8,85 | 6,54 | 6,30 | 6,20 | 6,74 | 7,44 | 7,88 | 8,44 | 100 |
| Wмлн. м3 | 41,5 | 34,8 | 35,6 | 86,1 | 43,7 | 31,1 | 30,8 | 30,3 | 31,9 | 36,7 | 37,6 | 41,5 | 482,6 |

На режим р. Упы в Ленинском р-не влияют водохранилища: Щекинской ГРЭС, расположенное в 49 км выше по течению; Шатское, сооруженное на крупном правобережном притоке Упы р. Шат; Любовское, имеющее плотину на левом притоке Шатского водохранилища. Сведения об этих водоемах приведены в табл. 1.2.

Таблица  1.2

Сведения о водохранилищах

| Водохранилище | Начало экспл. | Площадь, км2 |  | Объем, млн. м3 |  | Уровень, м |  |  | Тип регулиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водо-сбора | зеркала | полн. | полезн. | НГВ | МО | форсир. |  |
| Щекинская ГРЭС | 1950 | 1400 | 5.86 | 20,75 | 5,44 | 170 | 169 | 171.5 | сезонная |
| Шатское | 1933 | 470 | 12 | 65,65 | 20,04 | 180 | - | - | ~ |
| Любовское | 1933 | 148 | 3 | 14 | 2 | 185 | - | - | ~ |

Водный и уровневый режим р. Шат изучался на основании материалов наблюдений по гидрологическим постам на этой реке. Ряд постов на р. Шат работали на период изысканий под строительство плотины Шатского водохранилища, в настоящее время они закрыты. На данный момент работает гидрологический пост на р. Шат – д. Кукуй.

На реке четко выражены следующие гидрологические фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, дождевые паводки, зимняя межень.

Подъем уровней воды в период весеннего половодья обусловлен началом весенних процессов, он происходит быстро и интенсивно, обычно наблюдается в начале третьей декады марта. Рост уровня за сутки может составить 0.5 м и более. Средняя дата пика половодья относится к концу марта. Высшие уровни в году преимущественно отмечались после освобождения реки от ледовых явлений. Крайние сроки наступления начала и пика половодья в отдельные годы могут смещаться от средних дат на 15-20 дней.

Максимумы половодья являются высшими в году. За последние годы высокие уровни зарегистрированы в 1994, 1999, 2003 годах. Как правило, половодье на подъеме более интенсивное, чем на спаде.

Регулирующее влияние водохранилища особенно сказывается на режиме реки в период весеннего половодья. В предвесенний период по нормативным документам должна осуществляться сработка водохранилища до уровня мертвого объема. для приема максимальных вод, тем самым срезается пик половодья.

Ледовый режим

Ледовые явления на р. Упе и ее притоках на территории бывшего Ленинского р-на начинаются через 3-4 дня после перехода температуры воздуха через 0С.  Первые ледовые образования – сало, забереги обычно появляются в третьей декаде ноября. Ледовые явления при раннем похолодании наблюдаются в конце октября, при позднем – в конце декабря. Нередко эти явления разрушаются в результате повышения температуры воздуха, а затем образуются вновь.

Осенний ледоход, как правило, не наблюдается. Ледостав на р. Упе  и ее притоках устанавливается в начале декабря. При возврате тепла в отдельные годы ледостав может разрушиться, а с понижением температуры воздуха образуется вновь. На изучаемом участке реки Упы и ее притоках из-за сброса теплых вод тульскими предприятиями сплошной ледостав отмечается в особо холодные зимы. Наибольшая интенсивность роста толщины льда происходит в начале ледостава, когда снег на льду еще отсутствует или имеет малую высоту. В последующие месяцы интенсивность прироста уменьшается. Наибольшая толщина льда на р. Упе отмечалась в 1956 году и составила  60 см, в последние годы она значительно меньше. В городе Туле выполнить ее измерения в большинстве сроков не представлялось возможным, так как оно должно производиться на середине реки, но ледяной покров зимой преимущественно бывает не сплошным или очень тонким (менее 10 см), и выход на лед опасен. В связи с этим, точных данных о величине толщины льда на р. Упе за последние годы, когда ведутся интенсивные сбросы вод, отработанных тульскими предприятиями, не имеется.

Разрушение ледяного покрова начинается с момента наступления положительных среднесуточных температур воздуха. За 10-20 дней до вскрытия появляются промоины и закраины. По сравнению с замерзанием вскрытие реки проходит более дружно. Начинается оно в начале марта. Ледоход, как правило, проходит на максимуме весеннего половодья, но в отдельных случаях – на более низких уровнях. Весенний ледоход фиксировался в 30 случаях из 100, но в последние годы это явление не отмечается.

Сведения о ледовых явлениях приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Ледовые явления на р. Упе

| Год | Ледовые явления |  | Продолжительность, дней |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | шуго-ход | ледоход | ледостав | со всеми ледовыми явлениями |
|  | Дата | Дата |  |  |  |  |
| Средняя | 25.11. | 06.03 | нб | нб (70%) | 64 | 95 |
| Ранняя (наибольшая) Год (% случ.) | 28.10 1988 | 17.01 1989 |  |  | 134 1959-60 | 148 1959-60 |
| Поздняя (наименьшая) Год (% случ.) | 20.12 1982 | 01.04 1996 |  |  | 4 1982-83 | 37 1982-83 |

Примечание:  "нб" – не было; в скобках – число лет в %, в которые явления отсутствовали.

Термический режим

Термический режим, в основном, определяется климатическими условиями. Среднемноголетняя температура воды за год составляет 10С, за теплый период (апрель-октябрь) –16С.

На величину и режим температуры воды значительное влияние оказывают азональные факторы: величина грунтового питания, скорость, глубина потока и др., а на исследуемом участке, в большой степени, влияет хозяйственная деятельность человека. Из-за сбросов теплых промышленных и бытовых вод температура воды в зимний период обычно составляет 1С и более.

Прогрев воды в реке начинается ранней весной, еще при наличии ледовых образований, но быстрое нарастание температуры происходит после очищения реки ото льда. Устойчивый переход температуры воды через 0,2С в большинстве лет не отмечался, ввиду высоких (более 0.2С) ее значений в зимний период.

Наиболее высокая температура обычно наблюдается в июле. Суточный ее максимум в среднем на 4÷5С выше среднемесячного.

В октябре-ноябре отмечается существенное понижение температуры воды. Средние месячные температуры колеблются в пределах 4-8С, наибольшая изменчивость для средней декадной температуры бывает в апреле, а наименьшая в августе-сентябре. Более подробные сведения о характерных значениях температуры приведены в табл. 1.4.

Летом изменение температуры по ширине потока происходит следующим образом: в утренние часы наблюдения температура воды у берегов на 0,3-0,5С ниже, чем на стрежне, в дневные часы на 0,5-1,5С выше.

В осенние месяцы разница температур у берега и на середине реки может иметь обратное значение, т.е. в дневные часы на середине реки вода теплее, чем у берега. Это связано с изменением глубин.

Наибольшая разность температур воды по ширине потока отмечается весной, наименьшая – осенью.

На исследуемом участке реки в период открытого русла изменение температуры воды тесно связано с ходом температуры воздуха и сбросами вод тульскими предприятиями. В табл. 1.4 приводятся сведения о температуре воды. Эти данные можно в определенной степени считать фоновыми при рассмотрения возможного влияния  на реку.

Таблица 1.4

Температура воды в р. Упе

| Характеристика | Температура воды, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высшая за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | tС | дата |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата | (сред-няя край-ние) |
| средняя | 0.9 | 1,1 | 2,4 | 7,6 | 16,0 | 20,3 | 21,1 | 20,2 | 15,2 | 9,2 | 4,0 | 1,6 | 25.5 | 13.07 |
| Наиболь-шая (ранняя) год (% случаев) | 2.7 1982 | 2.4 1974 | 4.1 1975 | 12,6 1975 | 19,8 1975 | 23,2 1981 | 25,6 1972 | 23,1 1972 | 17,7 1975 | 12,2 1974 | 6,7 1974 | 3,1 1972 | 28.8 12.07. 96 | 29.05.62 |
| Наи-меньшая (позд-няя) год (% случаев) |  |  |  | 3,0 1958 | 12,4 1999 | 17,5 1958 | 19,9 1968 | 18,2 1999 | 12,0 1959 | 5,0 1959 |  |  | 23.07-05.08. 2000 (4) | 20.08.85 |

Режим стока наносов

Речные наносы образуются в результате процессов эрозии на водосборных площадях. Эрозия на водосборе является следствием разрушения и смыва почвы. Она зависит от природных факторов: климатических (смыв талыми и дождевыми водами), геоморфологических (длина, крутизна склонов, глубина базиса эрозии), почвенно-геологических, растительных. Существенное влияние на эрозию оказывает деятельность человека, проявляющаяся в сельскохозяйственной обработке почвы,  размещении, особенно, в прибрежной полосе и водоохранной зоне хозяйственных объектов.

Формирование стока наносов в р. Упе и ее притоках происходит не только на изучаемом участке, но и выше по течению, где находятся полевые, луговые, пастбищные земли, поселковые и городской застройки с мощеными мостовыми и т.д.

Годовые величины стока наносов изменяются в широких пределах. Они не полностью синхронны с циклами водности по амплитуде, но, как правило, совпадают по фазам. Распределение стока наносов внутри года отличается неравномерностью. Преобладающая их часть проходит в весенние месяцы. Объемы наносов высоких дождевых паводков по сравнению с весенними объемами невелики.

Систематических наблюдений за твердым стоком на р. Упе и ее притоках не ведется. Поэтому величины, приведенные ниже, получены по материалам карт изолиний, справочным данным о реках-аналогах, эмпирическим формулам:

-	 среднегодовой расход взвешенных наносов R0 = 3.0 кг/сек;

-	среднегодовой объем наносов Wн = 95*103 тонн;

-	средняя многолетняя максимальная мутность воды = 500-1000 г/м3.

Русловые процессы

Преобладающий тип руслового процесса р. Упы и ее притоков на участке от плотины водохранилища Щекинской ГРЭС до устья р. Упка - свободное меандрирование. При свободном меандрировании русло реки Упы и притоков однорукавное, извилистое. Каждая излучина русла проходит определенный цикл плановых деформаций, заключающийся в постепенном увеличении ее кривизны от слабо извилистого очертания до хорошо выраженной петли. Цикл развития завершается прорывом узкого перешейка петель в результате сближения берегов реки. После этого цикл развития излучин повторяется.

На территории Ленинского района, как показывают результаты инженерно-геологических изысканий, русло р. Упы и ее притоков в древности проходило немного южнее современной трассы железной дороги, а в последующие века смещалось в сторону левого берега.

Построены, а позже разрушены мельничные плотины. Строились и перестраивались пешеходные, конные, автомобильные и железнодорожные мосты.

Совмещение поперечных профилей топографических съёмок 1977 г. и 2014 г. показало, что происходит незначительный размыв левого берега и такой же незначительный намыв правого берега. За 36 лет смещение берегов составило 5 м, что соответствует средней скорости продвижения излучины в сторону левого берега на 14 см в год.

Уровневый режим

Река Упа относится к равнинным рекам, ее режим обусловлен преимущественно снеговым питанием, при второстепенных ролях дождевого и подземными водами. На реке Упе  четко выражено весеннее половодье, низкая летне-осенняя межень, небольшие редкие дождевые паводки и продолжительная зимняя межень. В табл. 1.5 приведены данные о средних, высших, низших уровнях на р. Упе в годовом цикле м. абс.

Таблица 1.5

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 152,68 | 152,70 | 152,97 | 153,23 | 152,70 | 152,71 | 152,71 | 152,70 | 152,70 | 152,71 | 152,68 | 152,67 | 152,77 |
| Высшие | 152,74 | 152,93 | 153,69 | 154,17 | 152,80 | 152,78 | 152,83 | 152,87 | 152,83 | 152,82 | 152,83 | 152,84 | 152,86 |
| Низшие | 152,51 | 152,53 | 152,57 | 152,65 | 152,51 | 152,58 | 152,58 | 152,53 | 152,53 | 152,56 | 152,53 | 152,55 | 152,62 |

Весеннее половодье

Подъем уровней воды с началом весенних процессов происходит быстро и интенсивно, это наблюдается обычно в начале 3-ей декады марта. Рост уровня за сутки составляет 1 м и более. В прежние годы подъем уровней начинался при ледоставе, пик нередко проходил при ледоходе. Высшие уровни в году преимущественно отмечались после освобождения реки от ледовых явлений. В последнее годы река уже в фазе подъема бывает свободной ото льда или наблюдаются небольшие забереги.

Заканчивается половодье по средним датам в середине апреля. В табл. 1.6 приводятся основные характеристики дат, продолжительности весеннего половодья.

Таблица 1.6

|  | Начало половодья |  | Пик |  | Конец половодья |  | Продолжительность половодья в днях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число | Год | Число | Год | Число | Год | подъем | спад | общ. | год |
| Сред. | 23.03 |  | 31.03 |  | 16.04 |  | 10 | 15 | 25 |  |
| Ранн. | 23.02 | 1995 | 28.02 | 1990 | 22.03 | 1997 | 3 | 6 | 9 | 1974 |
| Поздн. | 23.04 | 2000 | 15.04 | 1964 | 05.05 | 1986, 2000 | 26 | 36 | 50 | 1986 |

В большинстве лет гидрографы на р. Упе весной имеют одновершинную форму, редко – двухвершинные и ещё реже – пилообразные. Это объясняется изменением погоды, когда оттепели с обильными жидкими осадками сменяются резкими похолоданиями, а также ненормированными сбросами выше расположенных водохранилищ.

Максимумы половодья являются высшими уровнями в году. В многолетних наблюдениях высокие уровни наблюдались в 1942, 1947, 1948, 1950-1952, 1966, 1970, 1979, 1981, 1994, 1999 гг. Необходимо отметить, что на территории Тулы низшие отметки поймы 154,0 м.

Амплитуда максимумов весеннего половодья при многолетних наблюдениях в р. Упе составляет 423 см, в крупных притоках 260 см, мелких притоках 70-120 см. При расчетном уровне обеспеченности 1%, в р. Упе может составить 560-600 см, в крупных притоках 300-360 см, мелких притоках 100-150 см. Как правило, половодье на подъеме более интенсивно, чем на спаде. В 1970 г. подъем уровня воды за сутки достиг 165 см., спад – 99 см.

Летне-осенняя межень

Эта фаза режима обычно устанавливается в начале мая и заканчивается в октябре-начале ноября. Колебание уровня в этот период незначительно, что объясняется в большей степени переходом на грунтовое питание реки. Каменный порог, расположенный у Оружейного завода, подняв уровни, не позволяет им значительно снижаться в засушливое время.

Минимальные уровни наблюдались в 1961, 1963, 1968-1970, 1972, 1975, 1976, 2010-2012 гг. Их обеспеченность равна 85-99%. Амплитуда низших уровней при  многолетних наблюдениях составляет 25 см.

Дождевые паводки

Они проходили в 1961, 1974, 1977, 1978, 1980,1985, 1990, 1993, 1998, 2000, 2004, 2013 гг. Дождевые максимумы ниже весенних. Это вызвано значительно меньшим объемом питания, чем весной. Выпадающие дожди дают заметный сток лишь в очень дождливое лето. В сухие сезоны даже сильные ливни не вызывают больших подъемов воды, так как происходит интенсивное впитывание осадков в почво-грунты. Самый большой подъем составил  1.0-1.20 м. над меженью и отмечался 12 мая 1974 г.

Каменный порог у Оружейного завода, подняв уровень воды реки, увеличил площадь водного сечения и создал условия для "распластывания" небольших паводков. Щёкинское и Шатское водохранилища, особенно после засушливых сезонов, осуществляют регулировку стока, накапливая в чаше водоемов объем воды от выпавших осадков.

Этим можно объяснить, что дождевые паводки низкой обеспеченности приближаются к уровням периода межени.

Зимняя межень

Зимняя межень устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями уровней с небольшой тенденцией его повышения от начала ледостава к началу половодья. Наиболее низкие уровни отмечаются в период интенсивного ледообразования в конце ноября – начале декабря.

В отдельные годы наблюдались зимние паводки. Они вызываются оттепелями, когда начинает таять снег и выпадают жидкие осадки.  Наиболее высокие снеговые паводки в предвесенний период происходили в следующие годы: 1957, 1959, 1961, 1962, 1971, 1974, 1980, 1990-92, 1995, 2012 гг. Самый высокий подъем уровня воды в зимний паводок составил 0.8 м.  над глубокой меженью.

Зимний меженный режим реки, как и летне-осенний, искажен подпором, созданным каменный порогом Оружейного завода и сбросами из выше расположенных водохранилищ. В табл. 1.7 приведены характерные уровни воды р. Упы.

Таблица 1.7

Характерные уровни воды р. Упа – г. Тула

| Характеристика |  | Высший уровень |  |  |  |  |  | Низший уровень |  |  |  | Колебания уровень за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Весеннее половодье |  | Периода ледохода |  | Дождевые паводки |  | Зимние |  | Открытое русло |  |  |  |
|  |  | м. БС | дата | м. БС | дата | м. БС | дата | м. БС | дата | м. БС | дата | см | дата |
| Уровень | средний | 155,07 |  |  |  | 152,90 |  | 152,60 |  | 152,59 |  | 247 |  |
|  | высш. | 156,76 | 08.04.70 11.04.94 |  |  | 153,63 | 12.05.74 | 152,68 | 15.04.81 | 152,72 | 03.06-04.11.80 17.05.82 | 423 | 1970 |
|  | низш. | 153,04 | 14.03.97 |  |  | 152,64 | 19.06.63 | 152,48 | 07-20. 01.69 | 152,48 | 12.05.69 | 56 | 2002 |
| Дата | средняя |  | 01.04 |  | нб 89% |  | 14.07(80%) |  | 11.01 |  | 17.06 |  |  |
|  | ранняя |  | 28.02.90 |  |  |  | 05.05.81 05.05.82 |  | 21.11.1994 |  | 12.04.73 |  |  |
|  | поздняя |  | 15.04.64 |  |  |  | 22.11.92 |  | 24.03.98 |  | 14.11.68 |  |  |

Примечания: в скобках указано число случаев повторения; процент рядом с датами означает повторяемость даты в многолетнем ряду;

"нб" - не было.

## 1.5. Гидрографическая сеть

Для Муниципального образования г. Тула характерна сложно детализированная холмистая поверхность. Ей присущи повышенные участки – холмы, с относительными высотами до 70-90 метров, (по-местному – горы, отсюда названия: Мыльная Гора, Осиновая Гора). Здесь так же много мягко очерченных лощин, приречных долин и оврагов.

Территория бывшего Ленинского района располагается на четырех холмах. Их округлые вершины и выпуклые пологие склоны обращены к долине реки Упы, которая протекает с востока на запад, разделяя район на две части. Таким образом, местность характеризуется постепенным повышением рельефа от русловой части реки к югу и северу. Наиболее возвышенные юго-восточная и северо-западная окраины Ленинского района. Эта схема в значительной степени усложняется овражностью, особенно развитой на южной окраине города.

По генетическим особенностям и морфологии выделено 3 типа рельефа:

-	эрозионный – рельеф водораздельных пространств и их склонов;

-	аккумулятивный – рельеф поверхности речных долин;

-	техногенные формы рельефа.

Основной водной артерией на территории бывшего Ленинского р-на является р. Упа.

Река Упа – река Тульской области, правый приток р. Оки, течет в пределах Среднерусской возвышенности, образуя большие петли. Длина р. Упы – 345 км, площадь бассейна – 9510 км2, впадает в р. Оку на 1203 км от устья. Упа берет свое начало в трех километрах севернее пос. Волово Воловского района. Поверхность бассейна представляет собой доледниковую, сильно расчлененную эрозионную равнину, целиком перекрытую мореной и покровными суглинками.

В верхнем течении р. Упа имеет преимущественное направление течения на север, затем поворачивает на запад. Упа впадает в Оку около села Кулешово Суворовского района.

В Ленинском районе долина реки хорошо выражена, большей частью пойменная, ассиметричная, с невысокими берегами. Ширина поймы в нижнем течении – до 1.5-2 км. Местами пойма заболочена. На востоке и западе Ленинского района на правобережной пойме, в пределах зоны затопления, проходит железнодорожная насыпь. Левобережная пойма застроена жилыми домами и промышленными предприятиями. Русло реки извилистое неразветвленное, меандрирующее, его ширина в зависимости от периода времени года составляет в среднем 25-60 м, средняя глубина реки 1,5-3,5 м, скорость течения 0,1-0,3 м/сек.

Питание реки смешанное, преимущественно снеговое. Половодье проходит с конца марта до начала мая. Упа порывается льдом в конце ноября – начале декабря, вскрывается в конце марта – начале апреля. Течение медленное, спокойное. Перепад абсолютных высот составляет 48 метров – в среднем 1 метр на 7,2 км течения.

На правом берегу р. Упы в районе западной границы города располагаются отстойники очистных сооружений.

Второй по протяженности на территории бывшего Ленинского р-на является р. Шат.

Река Шат берет начало на юго-востоке области, на водоразделе двух бассейнов Волжского и Донского, впадает с правого берега в р. Упу. Площадь водосбора р. Шат – 989 км2, длина – 51 км. Исчисление длины р. Шат производится от плотины Шатского водохранилища, сооруженной в верховье реки у г. Новомосковска. Долина реки пойменная, хорошо выраженная, ее склоны сравнительно пологие, изрезаны овражно-балочной сетью. Большие лесные массивы отсутствуют, встречаются отдельные группы деревьев, лесополосы. Правый склон долины крутой, занят под огороды, пастбища, жилые постройки, фермы, склады. Левобережный склон залужен, на нем располагаются усадьбы и  жилые постройки.

Пойма узкая,  используется под пастбища.

Русло слабо извилистое, дно илистое, слой ила небольшой. Левый берег крутой, открытый, на нем видны эрозионные процессы (сползание грунта, недавно образовавшаяся малая овражно-балочная сеть). На правом берегу участками у воды растут старые деревья.

В период весеннего половодья уровень р. Шат в нижнем течении находится в зоне подпора р. Упы, который распространяется вверх по течению более чем на 1.5 км.

Река Сежа является правым притоком р. Упы, протекает по Веневскому, Киреевскому, Ленинскому районам Тульской области, имеет площадь водосбора 238 км2, длину 41 км.

Река Сежа протекает преимущественно в открытой местности, ее берега местами крутые, разрезаны оврагами и балками.

На реке плесы чередуются с перекатами. На перекатах средние скорости могут увеличиваться до 0,4 0 м/с, наибольшие – до 0,70 м/с, глубины при этом уменьшаются  до 0,20 – 0,40 м.

Систематических наблюдений за гидрологическим режимом на р. Сеже не проводится.

В период весеннего половодья уровень р. Сежа в нижнем течении находится в зоне подпора р. Упы.

Река Бежка берет начало из пруда на юго-западной окраине н.п. Волынцевский бывшего Ленинского района и впадает в р. Упу с правого берега. Ее длина – 25 км, площадь водосбора – 95км2. Русло реки извилистое. В нижнем течение река делает крутые изгибы.

В период весеннего половодья уровень р. Бежка в нижнем течении находится в зоне подпора р. Упы.

Река Тулица - правобережный приток р. Упы.

Рельеф бассейна характеризуется значительной изрезанностью, крутыми склонами и оврагами. Пойма р. Тулицы к устью достигает ширины 700-800 м. На р. Тулице систематических наблюдений за режимом стока воды не проводится. Подъем уровня половодья начинается в конце марта. Интенсивность подъема уровня воды может составлять от 50 до 120 см/сутки. В период весеннего половодья уровень р. Тулицы в нижнем течении находится в зоне подпора р. Упы, который распространяется вверх по течению более чем на 4 км.

Река Воронка является левым р. Упы. Профиль долины реки корытообразный. Пойма преимущественно левобережная, ровная, луговая, шириной 200-250 м. Склоны долины крутые и расчленены глубокими оврагами. Русло реки извилистое загрязненное, в устьевой части заключено в железобетонный лоток. В верхнем течении реки в русле сооружены плотины, которые создают подпор общей площадью зеркала воды 0,86 км2.

По данным замера, произведенного в 9,6 км от устья в период паводка в апреле 1970 г. горизонт высоких вод может достигать отметки 167,8 м. В период весеннего половодья уровень р. Воронки в нижнем течении находится в зоне подпора р. Упы.

Река Волоть берет начало у д. Богучарово, впадает с правого берега в р. Упу.

Площадь водосбора р. Волоть равна 190 км2, ее длина – 24 км.

Бассейн реки представляет собой пологоволнистую равнину, расчлененную глубоко врезанными долинами малых притоков, балок, оврагов. Рельеф прилегающей к реке местности создан длительно действующими эрозионными процессами.

Долина хорошо разработана, пойменная, асимметричная, ее склоны пологие, незаметно сливаются с прилегающей местностью. Неширокая пойма преимущественно односторонняя, сложена суглинками, весной затапливается.

Русло извилистое, его берега крутые высотой 2-3 м, заросшие кустарником. Дно песчаное, на отдельных участках заиленное, на быстротоках – каменистое.

Река Непрейка берет начало в засечных лесах юго-западнее г.Тулы, впадает в р.Упу  с левого берега. Длина реки равна  25км, площадь водосбора составляет 128 км2.

Бассейн реки представляет собой пологоволнистую равнину, расчлененную глубоко врезанными долинами малых притоков, балок.

Русло реки извилистое. Река протекает в низких берегах, поросших травой, кустами, отдельными деревьями.

Река Иншинка берет свое начало у н.п. Харино, имеет протяженность 7.5 км, протекает по окраинам н.п. Иншинский и Мыза и далее в северо-восточном направлении к р. Упе, впадает в нее с левого берега.

Река протекает в низких берегах, пойма односторонняя, заболоченная. Выше поймы находятся усадьбы д. Мыза. Неочищенные стоки с них сбрасываются на рельеф и  далее в р. Иншинку.

Левый берег занят постройками пос. Иншинский. Русло засорено бытовым мусором, визуально, вода неудовлетворительного качества, мутная. Дно илистое, толщина ила 0,30 – 0,40 см.

Река Еловая берет свое начало на окраине н.п. Скуратовский и Варваровка на юге г. Тулы. Она впадает с левого берега в р. Упу.

Река Еловая протекает среди пригородных поселков, по открытой залуженной местности, разрезанной небольшими балками.

Пойма р. Еловая двухсторонняя, широкая, густо поросла растительностью, кустарником, отдельно стоящими деревьями. Склоны реки довольно крутые, с обеих сторон располагаются жилые постройки, коллективные сады, дачи. В прежние годы в бассейне реки работали угольные шахты, действовали водоотливные скважины, пополнявшие сток р. Еловая. В настоящее время шахты закрыты.

Река Упка берет свое начало северо-восточнее д. Паповкино, впадает с правого берега в р. Упу. Длина всей реки равна 20 км, площадь водосбора составляет 87,6 км2.

Бассейн реки представляет собой пологоволнистую равнину, расчлененную глубоко врезанными долинами малых притоков, балок.

Русло реки извилистое. Река протекает в низких берегах, поросших травой, кустами, отдельными деревьями.

Река Песочная берет свое начало в д. Беломутово, впадает с левого берега в р. Упу. Длина всей реки равна  21 км, площадь водосбора составляет 76,1 км2.

Бассейн реки представляет собой пологоволнистую равнину, Русло реки извилистое. Река протекает в низких берегах, поросших травой, кустами, отдельными деревьями.

Рельеф бассейна изрезан крутыми склонами и глубоко врезанными оврагами, долинами малых притоков, балок.

Пойма реки к устью достигает ширины 500-600 м. В период весеннего половодья уровень реки в нижнем течении находится в зоне подпора р. Упы.

Река Крушма берет свое начало у станции Теснитское (абсолютная отметка 253,5 м). Она впадает с правого берега в р. Оку. Длина реки равна  54 км, площадь водосбора составляет 406 км2.

Бассейн реки представляет собой пологоволнистую равнину. Русло реки извилистое. В нижнем течение река делает крутые изгибы. Берега поросли травой, кустами, отдельными деревьями.

Рельеф бассейна изрезан крутыми склонами и глубоко врезанными оврагами, долинами малых притоков, балок.

Река Сулема берет свое начало  южнее д. Бобровка (абс. отметка 265,5 м). Она впадает с левого берега в р. Вашана. Длина реки равна 16 км, площадь водосбора составляет 69,1 км2.

Бассейн реки представляет собой пологоволнистую равнину, расчлененную глубоко врезанными долинами малых притоков, балок.

Русло реки извилистое. Река протекает в низких берегах, поросших травой, кустами, отдельными деревьями.

## 1.6. Климат

Муниципальное образование г. Тула расположено в умеренном климатическом поясе. Климат – умеренно континентальный, отвечающий переходному положению территории между умеренно влажными северо-западными районами Русской равнины и более теплыми и сухими районами ее юго-восточной части.

Согласно карте районирования территории по климатическим характеристикам (СНиП 2.01.07-85*, приложение 5) Тула относится ко II-В климатическому району.

На формирование климата оказывают влияние как радиационные, так и циркуляционные факторы. Территория находится в зоне, где распределение тепла на испарение и на нагревание является равномерным. К северу большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, к югу – на нагревание.

На климат Тулы воздействуют континентальные и морские воздушные массы. Повторяемость прихода континентальных воздушных масс, в среднем за год составляет около 60%, на морские приходится около 40%. На рассматриваемой территории преобладает западный тип атмосферной циркуляции, характеризующийся активной циклонической деятельностью.

Атлантический воздух приходит в область в результате господствующего в северном полушарии западного переноса воздушных масс; чаще всего он перемещается в циклонах. Эти воздушные массы формируются над северной Атлантикой. С активизацией западного переноса зимой наступает общее потепление, наблюдаются обильные снегопады, а летом – облачная и дождливая погода.

Вхождение арктических масс на исследуемую территорию вызывает резкое похолодание зимой, заморозки - весной, в начале лета и осенью.

Эти массы формируются над территорией арктического бассейна. В результате трансформации атлантических и арктических воздушных масс в умеренных широтах возникает континентальный умеренный воздух. Под его воздействием выпадают ливневые осадки. Зимой возникают низкие слоистые облака и туманы. Устанавливается облачная погода с небольшими морозами.

На территорию Тулы могут проникать и тропические воздушные массы. Исследуемая территория испытывает влияние континентального тропического воздуха из Средиземноморья и даже из Северной Африки. С вхождением этого воздуха устанавливается ясная жаркая погода летом. Зимой он несет оттепели и осадки.

Ниже представлены количественные характеристики климата исследуемой территории.

Данные, приведенные в разделе «Климат», взяты из СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП 2.01.07-85* (СП 13330.2011) «Нагрузки и воздействия».

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в Туле составляет 50С. Величина годовой амплитуды между среднемесячной температурой самого холодного и самого теплого месяца равна 290С.

Самый низкий абсолютный минимум температуры 42.10С мороза зарегистрирован в январе 1940 г. Среднемесячная температура января, самого холодного месяца года, составляет 8.90С мороза.

В самый теплый месяц года (июль) среднемесячная температура повышается до 18.70С. Продолжительность наиболее теплой части лета со средней суточной температурой выше 150С составляет в среднем 92 дня.

Абсолютный максимум температуры наблюдался в июле 2010 г. и достигал 390С. Годовая амплитуда абсолютных температур составляет 800.

Снежный покров. Первый снежный покров появляется в первой декаде ноября. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Самая ранняя дата его образования – конец октября, поздняя – 27 января. Наибольшая высота – 52 см, средняя – 29 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 113 дней. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова отмечается 22 марта, а его сход – 4 апреля.

К началу снеготаяния в снеге накапливаются наибольшие запасы воды, в среднем 60-65 мм. Средняя величина наибольших запасов воды в снеге – 76 мм.

Промерзание почвы начинается в декабре и наибольшей величины (56-39 см) достигает в январе-феврале (таблица 1.8).

Таблица 1.8

Глубина промерзания почвы (см)

| XI | XII | I | II | III | Из максимальных на зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средняя | наименьшая | наибольшая |
| 0 | 27 | 56 | 39 | 32 | 34 | 27 | 151 |

Влажность воздуха характеризуется упругостью водяного пара, относительной влажностью воздуха и недостатком насыщения воздуха водяным паром (дефицит влажности).

Средняя годовая относительная влажность воздуха по данным метеостанции Тула составляет 77%. Наименьшая среднемесячная относительная влажность воздуха, полученная за период наблюдения, составляет 63% (май), наибольшая – 86% (ноябрь).

2. Экологическое состояние территории

Анализ экологического состояния территории городского округа основан на материалах отчёта «Обоснование генерального плана городского округа город Тула» (Отдел инженерно-геологических изысканий ЗАО «Тула ТИСИЗ», 2015) с учётом сведений «Доклада об экологической ситуации в Тульской области за 2014 год» (Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, 2015), Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тульской области в 2014 году» (УФС Роспотребнадзора по Тульской области, 2015) и Государственной программы Тульской области «Охрана окружающей среды Тульской области» (в ред. Постановлений правительства Тульской области от 15.04.2014 №, от 26.06.2014 № 295, от 21.10.2014 № 531, от 16.12.2014 № 647).

## 2.1. Атмосферный воздух

Экологические проблемы обусловлены прежде всего тем, что в городском округе сконцентрировано большое количество предприятий химической, металлургической, оборонной промышленности, стройиндустрии, в числе которых ПАО «Тулачермет», ПАО «КМЗ» («Косогорский металлургический завод»), ОАО «Полема», ГУП «КБП», «Приокский горно-химический комбинат» и др. Основная масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на предприятия черной металлургии (44,5%), электроэнергетики (37,8%), химической и нефтехимической промышленности (7,2%), ЖКХ (4,4%). Существенным источником загрязнения окружающей природной среды является автомобильный транспорт с его отработанными газами (33% от общего объема выбросов).

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в г. Туле производится на 5 стационарных постах:

-	ПНЗ № 1, г. Тула, ул. Приупская, 1а;

-	ПНЗ № 5, г. Тула, ул. Мира, 11;

-	ПНЗ № 9, г. Тула, ул. М. Горького, 23а;

-	ПНЗ № 10, г. Тула, ул. Кауля, 3;

-	ПНЗ № 11, г. Тула, ул. 2-ой проезд Гастелло, 19.

Одновременно, в рамках проведения государственного санитарного надзора (планового и внепланового) по программе социально-гигиенического мониторинга, производственного контроля по заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с привлечением аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», лабораторный контроль качества атмосферного воздуха Управлением Роспотребнадзора по Тульской области осуществляется в рамках проведения государственного санитарного надзора (планового и внепланового), по программе социально-гигиенического мониторинга, производственного контроля по заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с привлечением аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области».

Таблица 2.1

Перечень веществ с превышением ПДК в атмосферном воздухе города Тулы

|  | Исследовано проб (абс.) | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | До 1 ПДКм.р. | 1.1-5.0 ПДКм.р. | 5.1-10.0 ПДКм.р. |
| ПНЗ №1 |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 915 | 915 |  |  |
| Диоксид серы | 915 | 915 | - | - |
| Оксид углерода | 915 | 913 | 2 | - |
| Диоксид азота | 915 | 913 | 2 | - |
| Оксид азота | 915 | 915 | - | - |
| Аммиак | 915 | 915 | - | - |
| Бенз/а/пирен | 12 | 11 | 1 | - |
| ПНЗ №5 |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 401 | 401 |  |  |
| Оксид углерода | 878 | 818 | 60 | - |
| Диоксид азота | 913 | 912 | 1 | - |
| Формальдегид | 912 | 882 | 30 | - |
| ПНЗ №9 |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 914 | 912 | 2 |  |
| Оксид углерода | 878 | 855 | 23 | - |
| Диоксид азота | 914 | 913 | I | - |
| Сероводород | 914 | 914 | - | - |
| Аммиак | 914 | 914 | - | - |
| Формальдегид | 914 | 911 | 3 | - |
| Бенз/а/пирен | 12 | 12 | - | - |
| ПНЗ №10 |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 701 | 700 | 1 |  |
| Оксид углерода | 661 | 657 | 4 |  |
| Диоксид азота | 915 | 911 | 4 | - |
| Сероводород | 915 | 915 | - | - |
| Формальдегид | 915 | 913 | 2 | - |
| ПНЗ №11 |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 329 | 329 |  |  |
| Оксид углерода | 879 | 879 | - | - |
| Диоксид азота | 908 | 840 | 68 | - |
| Сероводород | 908 | 908 | - | - |

В период 2011-2015 годов ЗАО «Тула ТИСИЗ» на территории собственно города Тулы и присоединённого Ленинского района с привлечением аккредитованной лаборатории ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО», филиал ЦЛАТИ по Тульской области» был выполнен отбор атмосферного воздуха на 44 объектах города (в т.ч. 32 – в жилой зоне, 12 – в промышленной зоне) и 12 объектах городского округа.

## 2.2. Загрязнение почво-грунтов

1. Проведённые в 2011-2015 годах ЗАО «Тула ТИСИЗ» геоэкологические исследования свидетельствуют о том, что на загрязнение почво-грунтов большое влияние оказывают выбросы в атмосферу (промышленных предприятий и автотранспорта). Значительную долю в загрязнения почв вносят несанкционированные свалки бытового мусора, стоянки автотранспорта и другие антропогенные источники. Содержание загрязняющих веществ в почво-грунтах в значительной степени зависит от типа почв и химического состава почв.

В жилой зоне исследования почво-грунтов проводились по стандартному перечню химических и эпидемиологических показателей:

-	тяжелые металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;

-	3,4 бенз(α)пирен и нефтепродукты;

-	рН и сульфаты;

-	санитарно-бактериологические показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии семейства кишечных;

-	паразитологические показатели: яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших.

На объектах повышенного риска (детский сад, игровая площадка, рекреационная зона) – стандартный перечень + аммонийный азот, пестициды).

В промышленной зоне исследования проводились по расширенному перечню показателей с учетом производственной деятельности:

-	стандартный перечень + хром, ванадий, кобальт, марганец, железо.

Лабораторные исследования загрязняющих веществ проводились аккредитованными лабораториями:

-	«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному Федеральному округу. Филиал ЦЛАТИ по Тульской области»;

-	Испытательная лаборатория «Тульский центр стандартизации, метрологии и сертификации»;

-	Испытательный лабораторный центр «Тульская межобластная ветеринарная лаборатория».

Основными критериями оценки степени загрязнения почво-грунтов тем или иным химическим веществом является предельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно-допустимая концентрация (ОДК).

На территории собственно города Тулы выявлено превышение ПДК/ОДК следующих загрязняющих веществ:

-	цинк: 230-2370 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-10,8 раза;

-	свинец: 34-674 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-21 раза;

-	медь: 174-2552 мг/кг, превышение ПДК в 1,3-19,3 раза;

-	3,4 бенз(α)пирен: 0,042-1,95 мг/кг, превышение ПДК в 2,1-97,5 раза;

-	нефтепродукты: 2000-28400 мг/кг, средний, высокий и очень высокий уровень загрязнения;

-	сульфаты в пересчете на серу обыкновенную: 163-1765 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-11 раз;

-	санитарно-бактериологические показатели (индекс БГКП/ индекс энтерококков): 100-1000 КОЕ/г, умеренно опасная и опасная категории загрязнения.

Наибольшее загрязнение жилой зоны отмечено в центральной части г. Тулы.

Содержание загрязняющих веществ в почво-грунтах в основном отмечено в поверхностном слое (глубина 0,0-0,20 см) в насыпных грунтах.

В промышленной зоне выявлено превышение ПДК/ОДК следующих загрязняющих веществ:

-	цинк: 222-23845 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-108,4 раз;

-	свинец: 33-6216 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-194 раза;

-	кадмий: 3,0-5,2 мг/кг, превышение ПДК в 1,5-2,6 раза;

-	мышьяк: 2,2-9,9 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-5,0 раз;

-	медь: 165-672 мг/кг, превышение ПДК в 1,3-5,1 раза;

-	никель: 83-1182 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-14,8 раза;

-	хром: 93-10523 мг/кг;

-	ванадий: 180-402 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-2,7 раза;

-	марганец: 1515-26639 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-17,8 раза;

-	3,4 бенз(α)пирен: 0,05-10,5 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-50 раз;

- нефтепродукты: 2000-22501 мг/кг, средний, высокий и очень высокий уровень загрязнения;

-	сульфаты: 163-3475 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-21,8 раза;

-	санитарно-бактериологические показатели (индекс БГКП/индекс энтерококков): 100-1000 КОЕ/г, умеренно опасная и опасная категории загрязнения.

Наибольшее загрязнение почво-грунтов отмечено на территории ОАО «Тульский оружейный завод», АО «АК «Туламашзавод», ГУП «КБП», ПАО «Тулачермет».

Таким образом, почти вся территория собственно города Тулы относится к умеренно опасной и опасной категориям загрязнения с участками чрезвычайно опасной категории.

На территории городского округа (вне границ собственно города Тулы) выявлено превышение ПДК/ОДК следующих загрязняющих веществ:

-	цинк: 227-275 мг/кг, превышение ПДК в 1,2 раза;

-	кадмий: 2,8-3,1 мг/кг, превышение ПДК в 1,4-1,5 раза;

-	3,4 бенз(α)пирен: 0,047-0,193 мг/кг, превышение ПДК в 2,3-9,7 раза;

-	сульфаты в пересчете на серу обыкновенную: 163-303 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-2,0 раза;

-	санитарно-бактериологические показатели (индекс БГКП/индекс энтерококков): 100-1000 КОЕ/г, умеренно опасная и опасная категории загрязнения.

Наибольшее загрязнение жилой зоны отмечено в н.п. Осиновая Гора, н.п. Рассвет, н.п. Ильинское.

Содержание загрязняющих веществ в почво-грунтах в основном отмечено в поверхностном слое (глубина 0,0-0,20 см) в насыпных грунтах.

В промышленной зоне выявлено превышение ПДК/ОДК следующих загрязняющих веществ:

-	цинк: 314 мг/кг, превышение ПДК в 1,4 раза;

-	свинец: 44-85 мг/кг, превышение ПДК в 1,4-2,6 раза;

-	мышьяк: 11,3-16,6 мг/кг, превышение ПДК в 5,6-8,3 раза;

-	никель: 98-119 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-1,5 раза;

-	железо: 2400-61092 мг/кг;

-	сульфаты: 195-257 мг/кг, превышение ПДК в 1,2-1,6 раза;

-	санитарно-бактериологические показатели (индекс БГКП/индекс энтерококков): 100-1000 КОЕ/г, умеренно опасная и опасная категории загрязнения.

Наибольшее загрязнение почво-грунтов отмечено на территории полигона ОАО «СПЛАВ» и ОАО «ЦКИБ».

2. На территории 36 кв. км, прилегающей к ПАО «Тулачермет», были проведены эколого-геохимические исследования по почвам и снегу (Тульский НИГП и ООО «Экология и оздоровление». В.Н. Симурзин, 2012).

Проведенные эколого-геохимические исследования по снегу показали свою высокую эффективность. Снеговой покров является важным объектом при изучении загрязнения урбанизированных территорий, особенно в районах черной металлургии и машиностроения. Снег обладает высокой сорбционной способностью, т.е. захватывает во время снегопада существенную часть продуктов техногенеза. В течение зимы загрязнение атмосферы накапливаются на однородном по свойствам естественном субстрате – снеговом покрове, который сохраняет геохимическую информацию вплоть до начала снеготаяния. Химический состав снегового покрова формируется в результате поступления различных химических примесей вместе с выпадающими атмосферными осадками, поглощением снеговым покровом газов из воздуха и оседания из атмосферы твердых частиц, а также взаимодействия снегового покрова с почвами и растительностью. Изучение снегового покрова успешно используется для индикации техногенного загрязнения.

В результате исследований выявлены значительные техногенные потоки, которые имеют протяженность до нескольких километров. В качестве основных показателей интенсивности техногенного воздействия на окружающую среду были выбраны коэффициенты концентрации химических элементов, которые определяются  отношением содержания элементов в среде к его фоновому уровню. В районе ПАО «Тулачермет» выделена ассоциация химических элементов с повышенными концентрациями:

Ni    Zn    Cr    Co    V     Cu    Pb    Hg

----   ----   ----   ----   ----  -----  ----   -----   ,

7.2    5.1   4.8   4.6   3.3    3.2    3       3

где в числителе – знак элемента, а в знаменателе коэффициент контрастности. Результаты относятся ко всей городской территории. В этой ассоциации наблюдаются закономерно высокие концентрации элементов на территории ПАО «Тулачермет» с уменьшением концентраций по мере удаления. Наиболее опасным токсичным химическим элементом является ванадий. Содержание ванадия в почвах на расстоянии 2–3 км превышает ПДК (150 мг/кг) в 1,5–2 раза. На территории ПАО «Тулачермет» превышение составляют 4–5 ПДК, что в десятки раз выше фонового содержания.

Самые контрастные аномальные потоки были выделены по ванадию и марганцу по твердой фазе и сухому остатку снега. Превышение содержания ванадия над фоном составляет 50 ПДК, аномальный поток прослеживается на десятках квадратных км. Содержание ванадия, превышающие фон, зафиксировано на всей восточной половине города Тулы. Протяженные потоки ванадия наблюдаются вдоль течения реки Упы и в северном направлении от ПАО «Тулчермет».

Тульским НИГП были выполнены эколого-геохимические исследования в районе машиностроительного завода АО «АК «Туламашзавод» (расположен в центре города на берегу реки Упы) на территории двух квадратных км. В рамках этих исследований были произведены оценки техногенного загрязнения территории и санитарно-защитной зоны завода и составлены ассоциации коэффициентов контрастности элементов:

Cu     Mo    Sn     Pb    Ni    Zn    Ag   Cr   Co    V     Mn

1.Территория завода ----   -----   -----   -----  ----   ----   ----  ----  ----   -----  ----- .

39     36      33     32    30    23     20    10    5     2.7   2.3

Sn     Ni      Pb    Cu     Ag    Co    Zn   Ga    Ba   Mo

2. Санитарно-защитная    ----   ----    ----    ----   ----     ----   ----  ----   ----   ---- .

зона                   13.6  12.2  11.6  11.4  10.5   9.6   8.6   5.6   5.3    5

Zn      Cu    Hg     Pb   Ni    Sn     Ag    Co    Sb    Mo    V

3. Город Тула   ----     ----   -----   ----   ---    ----    -----   ----  ----    ----   ---- .

9        5.7   5.7    5.3   5.1    4.7    4.4     4.4   3      2.4    2.2

Нижней аномальной границей суммарного показателя концентрации было выбрано значение равное 64, что в два раза выше нижней границы чрезвычайной экологической ситуации по критериям экологического состояния почв селитебных территорий. По суммарному показателю концентрации территория пяти кв. км имеет значения выше 64. Около 90% территории завода и санитарно-защитной зоны имеют значения выше 128, что соответствует экологическому бедствию по оценкам загрязнения почв. Аномальные значения, равные 200 и выше соответствуют особо высокой загрязненности территории завода, и составляет примерно 50% его территории. Особо следует отметить аномальные значения выше 500, которые занимают, примерно, 7–10% территории завода.

Выполненный комплекс эколого-геохимических исследований свидетельствует о том, что по интенсивности накопления и уровням содержания тяжелых металлов, контрастности и протяженности техногенных аномалий, их комплексности, а также по общей структуре и масштабности загрязнения, территория АО «АК «Туламашзавод» и санитарно-защитная зона могут быть отнесены к наиболее сильно загрязненным участкам города Тулы. Техногенная нагрузка на окружающею среду определяется поступлением довольно широкого комплекса элементов, т. е. загрязнение носит полиэлементный характер. Основным загрязняющим элементом городской среды в данном районе является высокотоксичный свинец, поступление которого связано как с деятельностью завода, так и с влиянием автотранспорта. Ведущее значение свинца подтверждается материалами всех экологических исследований. Особую опасность представляет его чрезвычайно интенсивное накопление в организмах детей. Загрязнение городской среды и реки Упы химическими элементами свинца, меди, молибдена, олова, никеля, цинка, хрома и рядом других элементов является важнейшей экологической проблемой планируемой территории.

## 2.3. Загрязнение подземных и поверхностных вод

1. Оценка уровня загрязнения водных объектов Тульской области ежегодно проводится ФГБУ «Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по створам наблюдений.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются ОАО «Тулагорводоканал», МУП «Канализационные системы», ООО «Новокомэнерго», ООО «ВодКомСервис», ООО «Очистные сооружения» и др.

Объем сбросов загрязненных сточных вод в 2014 г. составил 88,66 млн. м3.

Качество воды в р. Упе характеризуется классом-разрядом 3А «загрязненная» и классом-разрядом 3Б «очень загрязненная».

Качество воды р. Воронки характеризуется классом-разрядом 3Б «очень загрязненная».

2. Централизованное питьевое водоснабжение населения осуществляется из подземных источников: нижнекаменноугольного упинского водоносного горизонта и заволжского водоносного горизонта.

ЗАО «Тула ТИСИЗ» во время инженерно-экологических изысканий исследованы грунтовые воды 1-го от поверхности водоносного горизонта, залегающего на глубине 0,20-5,0 м, неиспользуемого для водоснабжения, но являющегося компонентом природной среды, подверженным загрязнению, а также агентом переноса и распространения загрязнений. Превышение ПДК отмечено по следующим показателям: нефтепродукты: 0.4-0.86 мг/л.

Загрязнение упинского водоносного горизонта происходит путем перетока из вышележащего горизонта в местах отсутствия водоупора между ними.

В геоморфологическом отношении это пойма р. Упы, р. Воронки, р. Тулицы и частично надпойменные террасы, где наблюдается прямая взаимосвязь 1-го от поверхности водоносного горизонта (четвертичного) и упинского горизонта.

Радиологическая обстановка

В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошло радиоактивное загрязнение Тульской области на площади 11,8 тыс. км2. Плотность радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 составила в среднем от 1 до 15 Ku/км2.

Территория вошедшего в городской округ Ленинского района в полосу загрязнения не попала. Современный гамма-фон на «чистой» территории находится в диапазоне значений 0,10-0,12 мкЗв/ч, при допустимом значении естественного гамма-фона – 0,20 мкЗв/ч.

Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения изменяется в пределах 0,05-0,16 мкЗв/ч. Радиоактивное загрязнение на территории городского округа не обнаружено.

При контроле за облучением населения от естественных радионуклидов (радий 226, торий 232, калий 40, цезий 137) проводились исследования поверхностного слоя почв с глубины 0,0-0,10 м, 0,10-0,20 м, 0,20-0,30 м.

Значение эффективной удельной активности природных радионуклидов в почве не превышают значений, установленных НРБ-99/2009. Аэфф. составляет 54,3-158,0 Бк/кг, не превышает 370 Бк/кг. Содержание техногенного цезия 137 составляет 4,5-40,4 Бк/кг.

В период 2011-2015 годов на показатели радиационной безопасности проведено 368 измерений плотности потока радона с поверхности почво-грунтов и объемной активности радона в подвалах. Максимальное значение плотности потока радона составляет 13-79 мБк/(м2с) и не превышает нормируемый 80 мБк/(м2с).

Таким образом, на территории городского округа превышений уровня гамма-фона и радиоактивных выпадений из атмосферы в исследуемых ЗАО «Тула ТИСИЗ» точках отмечено не было.

## 2.4. Радиологические исследования

В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошло радиоактивное загрязнение области на площади 11,8 тыс. км2. Плотность радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 составила в среднем от 1 до 15 Ku/км2.

Территория бывшего Ленинского района в полосу загрязнения не попала. Гамма-фон на "чистой" территории находится в диапазоне значений 0.10-0.12 мкЗв/ч, при допустимом значении естественного гамма-фона – 0.20 мкЗв/ч.

Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения изменяется в пределах 0.05-0.16 мкЗв/ч. Радиоактивное загрязнение на территории бывшего Ленинского района не обнаружено.

При контроле за облучением населения от естественных радионуклидов (радий 226, торий 232, калий 40, цезий 137) проводились исследования поверхностного слоя почв с глубины 0,0-0,10 м, 0,10-0,20 м, 0,20-0,30 м.

Всего было отобрано проб в 26 точках. Значение эффективной удельной активности природных радионуклидов в почве не превышают значений, установленных НРБ-99/2009. Аэфф. составляет 54,3-158,0 Бк/кг, не превышает 370 Бк/кг. Содержание техногенного цезия 137 составляет 4,5-40,4 Бк/кг.

За период 2011-2015 г. на показатели радиационной безопасности проведено 368 измерений плотности потока радона с поверхности почво-грунтов и объемной активности радона в подвалах. Максимальное значение плотности потока радона составляет 13-79 мБк/(м2с) и не превышает нормируемый 80 мБк/(м2с).

Таким образом, на территории района превышений уровня гамма-фона и радиоактивных выпадений из атмосферы в исследуемых точках (ЗАО "Тула ТИСИЗ")  отмечено не было.

## 2.5. Исследования физических факторов воздействия

Физические факторы воздействия представлены физическими полями, неблагоприятно влияющими на человека. К ним относятся: электромагнитные колебания и акустические колебания.

Всего измерено 24 точки напряженности электрического поля. Измеренные максимальные значения напряженности электрического поля составляют 3,37-818,62 В/м. Превышение напряженности электрического поля не отмечено.

Значение напряженности магнитного поля измерено в 24-х точках. Измеренные максимальные значения напряженности магнитного поля составляют 0,62-6,22 мкТл. Превышение напряженности магнитного поля отмечено вблизи подстанций и высоковольтных линий передач, вдоль железнодорожных путей (до 50 мкТл).

Замеры шума выполнены в 24-х точках. Результаты измерений эквивалентного уровня шума, а также уровня звукового давления в октавных полосах частот постоянного шума составляют 45,6-71,3 дБА.

Превышение уровня шума отмечено вдоль магистральных автодорог, на стройплощадках, вдоль железнодорожных путей, на территориях промышленных предприятий (до 82,2 дБА).

3. Рекомендации по строительному освоению территории

Населенные пункты Ленинского района, в т.ч. и административный центр п.г.т. Ленинский, застроены в основном индивидуальными жилыми домами и 3-5-х этажными зданиями жилого, общественного и производственного назначения. Отдельные площади Ленинского района, расположенные вблизи городской черты г. Тулы в последние годы (2010-2015 г.) осваиваются многоэтажными (9-ти-14-ти-22-х этажными) – это жилая застройка вдоль Восточного обвода, п. Иншинский, Петровский квартал и др., а также 3-х этажными жилыми домами микрорайон "Северная Мыза".

Территория Ленинского района подвержена проявлению опасных геологических процессов таких как карстово-суффозионные, оползневые, эрозионные, подтопление и затопление, подработка.

Рекомендации по строительному освоению территории Ленинского района приведены в таблице 3.1 с учетом районов выделенных на карте инженерно-геологического районирования М 1:50 000.

Таблица 3.1

| Инженерно-геологические районы | Поверхностные отложения, служащие основанием фундаментов зданий и сооружений, мощностью, м | Уровень залегания грунтовых вод, м | Условное расчетное давление на грунты, кгс/см2 | Наличие физико-геологических процессов и неблагоприятных явлений | Рекомендуемые мероприятия при освоении территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Поймы рек, ручьев и оврагов | Современные аллювиальные отложения, пески, супеси, суглинки и глины с прослоями илов и торфа, с примесью гравия и гальки от 1 до 20 м | От 0-1 до 3 м, не агрессивны | 0,8-1,5 | Затопление во время паводка, заболоченность, высокое стояние грунтовых вод, наличие прослоев неустойчивых пород, эрозионные процессы в верховьях балок и оврагов | Гидроизоляция фундаментов, водоотлив, подсыпка до незатопляемых отметок, берегоукрепительные работы |
| II. Надпойменные террасы рек (1-3)t | Верхне-средне-четвертичные аллювиальные отложения - переслаивающиеся пески, супеси, суглинки и глины. Мощностью от 2-5 м до 20-30 м | От 1-10 м, обычно не агрессивны местами углекислая агрессивность | 1,5-2,5 | Заболоченность отдельных участков, боковая эрозия, овраги, оползни, карст | Борьба с эрозией, регулирование поверхностного стока, противооползневые и противокарстовые мероприятия |
| III. Водоразделы и их склоны | Покровные суглинки и супеси, мощностью до 10-20 м, водноледнико вые суглинки и супеси мощностью 3-5 м, моренные глины и суглин-ки мощностью 5-10 м | От 2,5 м до 6,0 м | 2,0-2,5 | Развитие карста, оползни | Конструктивные мероприятия при строительстве на карстующихся грунтах |

Виды мероприятий (конструктивные, планировочные, геотехнические и пр.) должны разрабатываться применительно к конкретным инженерно-геологическим условиям на основании результатов комплекса инженерно-геологических изысканий выполненных в пределах площадки застройки в контурах зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием заказчика с учетом требований нормативных документов.

4. Зоны с особыми условиями использования территорий. Природоохранные планировочные меры

Содержание природоохранного блока генерального плана городского округа город Тула в материалах по обоснованию проекта определяется составом, границами и режимом зон с особыми условиями использования территорий согласно ч. 7 (п.п. 4 и 5) и ч. 8 (п.п. 5 и 7) ст. 23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ в актуальной редакции, а также некоторых положений п.5 подраздела 2.1 и п. 3 подраздела 2.2 Технического задания на выполнение комплекса работ по подготовке проектов нормативов градостроительного проектирования, генерального  плана и правил землепользования и застройки городского округа город Тула.

В число учитываемых генеральным планом экологических и санитарных факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены потенциально опасные антропогенные территории и объекты (источники негативных воздействий на окружающую среду), объекты и территории, требующие сохранения экологического равновесия либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативно-правовые условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными ограничениями хозяйственной и иной деятельности, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах городского округа систему планировочных ограничений – зон с особыми условиями использования территорий.

Определение состава зон с особыми условиями использования территорий, учет их границ и режимов природопользования (в том числе, ограничений градостроительного использования функциональных зон при размещении объектов капитального строительства) в градостроительных решениях генерального плана – важный инструмент соблюдения природоохранного и санитарного законодательства в процессе планировки территорий городского округа в целях обеспечения их устойчивого развития.

## 4.1. Состав зон с особыми условиями использования территорий, формируемых природоохранными и санитарными требованиями

В составе материалов по обоснованию генерального плана разработана «Карта границ зон с особыми условиями использования территорий» (в составе «Карты комплексной оценки территорий»), отражающая современное состояние системы ограничений на территории городского округа и содержащая сведения, необходимые для учёта в процессе принятия планировочных решений, в числе которых и зоны с особыми условиями использования территорий, обусловленные природоохранными и санитарными требованиями.

Учитываемая генеральным планом система зон с особыми условиями использования территорий преемственна документам территориального планирования города Тулы и упразднённого Ленинского района Тульской области (СТП Тульской области, СТП муниципальных районов и ГП населённых пунктов), однако в существенной степени дополняет и уточняет их соответственно произошедшим в последующие после разработки проектов генеральных планов и схем территориального планирования годы градостроительным изменениям и благодаря пополнению сведений, полученных в процессе сбора исходных данных для разработки генерального плана городского округа.

Перечень зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарными требованиями, выявленных и уточнённых в пределах границ городского округа, приведены ниже по тексту.

К объектам, требующим особой охраны либо сохранения экологического равновесия, отнесены природные объекты и территории, выполняющие средообразующие, природоохранные, санирующие, депонирующие, буферные и рекреационные функции:

-	объекты водного фонда (в т.ч. болота);

-	озеленённые территории специального назначения;

-	озеленённые территории общего пользования;

-	лесопарковые зоны;

-	особо защитные участки лесов;

-	леса, имеющие научное или историческое значение;

-	леса в водоохранных зонах;

-	противоэрозионные леса;

-	лесопитомники;

-	территории, покрытые степной, луговой растительностью и кустарниками, открытые природные пространства.

Кроме природных объектов особой охране подлежат зоны отдыха, лечебно-оздоровительные местности и курорты, скважины минеральных вод, месторождения лечебных минеральных грязей, объекты и территории водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, объекты и сооружения питьевого водоснабжения (водозаборные скважины, водозаборы и водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого назначения, магистральные водоводы хозяйственно-питьевого назначения).

Сведения об объектах хозяйственно-питьевого назначения (и их планировочных ограничениях) приведены в материалах ограниченного доступа генерального плана городского округа в соответствии с требованиями п. 74 «Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», утвержденного Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203, а также п. 50 «Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», утвержденного Приказом МПР России от 17.09.2004 № 643.

В границах планируемой территории особо охраняемые природные территории федерального и местного значения отсутствуют.

В материалах генерального плана городского округа учтены границы особо охраняемых природных территорий регионального значения (см. таблицу 4.1, «Карту особо охраняемых природных территорий» и «Карту комплексной оценки территории»).

Таблица 4.1

Особо охраняемые природные территории городского округа город Тула

| Наименова-ние ООПТ | «Карстовая воронка у деревни Ливенское» | «Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова» | «Комсомольский парк культуры и отдыха» | «Городской парк "Рогожинский" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | памятник природы | памятник природы | памятник природы | памятник природы |
| Значение | региональный | региональный | региональный | региональный |
| Профиль | геологический | рекреационный | рекреационный | комплексный |
| Кластер-ность | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Общая площадь (га) | 1,9 | 143 | 26,3 | 53,6 |
| Право- устанавли-вающий документ | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 28.04.1982 № 7-231 "Об объявлении государственными памятниками природы геологических объектов Тульской области" | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета депутатов трудящихся от 20.05.1977 № 7-261 "Об объявлении памятниками природы объектов области, заслуживающих охраны" | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета депутатов трудящихся от 20.05.1977 № 7-261 "Об объявлении памятниками природных объектов области, заслуживающих охраны" | Постановление правительства Тульской области от 29.07.2014 № 377 " О создании особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Городской парк "Рогожинский" |

В целях избежания градостроительных ошибок в процессе принятия планировочных решений генерального плана городского округа в материалах «Карты особо охраняемых природных территорий» и «Карты комплексной оценки территории» учтены также и границы планируемых особо охраняемых природных территорий (таблица 4.2). К ним отнесены территории, исследованные в разное время и рекомендованные к резервированию для организации особо охраняемых природных территорий.

Таблица 4.2

Планируемые особо охраняемые природные территории

городского округа город Тула

|  | Наименование объекта | Статус | Площадь (га) и местоположение | Проведённые исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Участок засечного леса с карстовыми болотами между пос. Озерным и д. Ломинцево» | планируемый памятник природы регионального значения | 2280 | Е.М. Волкова, И.С. Шереметьева, Л.В. Большаков, А.Ф. Лакомов, А.В. Гудовичева, Т.Ю. Светашева |
| 2 | «Пруды рыборазводного хозяйства «Непрейка» | планируемый памятник природы регионального значения | 260 | О.В. Швец |
| 3 | «Фалдинские болота» | планируемый памятник природы регионального значения | 12 | Е.М. Волкова, Т.Ю. Светашева, Л.В. Большаков, А.Ф. Лакомов |
| 4 | «Карстовые болота у д. Лобынское» | планируемый памятник природы регионального значения | 29 | Е.М. Волкова, А.Ф. Лакомов |
| 5 | «Болота близ д. Рвы» | планируемый памятник природы регионального значения | 166 | Е.М. Волкова и др., 2006 |
| 6 | «Горюшинские болота» | планируемый памятник природы регионального значения | 76 | Шереметьева, Шереметьев, 1997, Е.М. Волкова и др, 2006 |
| 7 | «Природный ландшафт Верхние Брусы – Берники» | планируемый памятник природы регионального значения | 282 | Большаков, 2000 |
| 8 | «Природный массив между п. Ревякино и с. Журавлевка» | планируемый заказник регионального значения | 820 | Большаков, 2000 |

Предложения по организации восьми ООПТ регионального значения могут быть учтены в постановлении Правительства Тульской области «Об утверждении схемы размещения и развития особо охраняемых природных территорий регионального значения Тульской области», планируемом к выпуску в 2016 году Подпрограммой «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2014-2020 годы» Государственной программы Тульской области «Охрана окружающей среды Тульской области» (утв. постановлением Правительства Тульской области от 18.12.2013 № 76 с изменениями на 25.06.2015), а также поставлены на государственный и кадастровый учёт.

Современная площадь особо охраняемых природных территорий в границах городского округа составляет 224,8 га (0,15% от площади городского округа, составляющей 150 тыс. га).

Планируется увеличить суммарную площадь особо охраняемых природных территорий на 3951,3 га, т. е. до 4176,1 га (что составит 2,78% от площади городского округа) или в 18,5 раз.

К объектам, потенциально опасным по параметрам воздействий на окружающую среду и экологические условия проживания населения, отнесены производственные, коммунальные, агропромышленные, режимные территории и объекты, территории и объекты специального назначения, связи, инженерно-транспортной инфраструктуры и иные объекты, требующие создания санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, биологически опасных зон и зон ограничения застройки.

К зонам с особыми условиями использования территорий, формируемым экологическими и санитарными требованиями, в обосновывающих материалах генерального плана городского округа отнесены:

-	водоохранные зоны;

-	прибрежные защитные полосы;

-	санитарно-защитные полосы магистральных водоводов хозяйственно-питьевого назначения (в материалах ограниченного доступа);

-	первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений и скважин хозяйственно-питьевого назначения (в материалах ограниченного доступа);

-	охранные зоны воздушных линий электропередачи;

-	санитарные разрывы магистральных газопроводов;

-	санитарные разрывы магистральных нефтепроводов;

-	санитарные разрывы железной дороги;

-	санитарные разрывы автомагистралей;

-	санитарные разрывы гаражей;

-	санитарно-защитные зоны кладбищ;

-	санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности);

-	санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (расчётные);

-	санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (установленные);

-	санитарно-защитные зоны (СЗЗ), биологически опасные зоны (БОЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ) источников электромагнитных излучений (РТРС «Тульский ОРТПЦ»):

-	установленная СЗЗ у поверхности земли (300 м);

-	расчётная БОЗ на высоте 300 м (радиусом 1500 метров);

-	расчётная ЗОЗ на высоте 30 м (радиусом 325 метров);

-	расчётная ЗОЗ на высоте 45 м (радиусом 351 метр);

-	расчётная ЗОЗ на высоте 300 м (радиусом 1300 метров);

-	ориентировочные границы санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки РЛС «Оборона-14» (двухкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона волн).

-	санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов аэродрома «Клоково».

Для аэродрома «Клоково» в системе градостроительных ограничений учтены также территории, требующие учёта границ и режимов зон с особыми условиями использования, формируемых техническими требованиями и требованиями безопасности полётов воздушных судов:

-	границы полос воздушных подходов;

-	границы района аэродрома (зона запрета размещения объектов капитального строительства и участков, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц);

-	границы приаэродромной территории (зона согласования размещения любых объектов капитального строительства).

Обосновывающие материалы генерального плана городского округа в части учёта границ зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарными требованиями, оформлены в виде «Карты особо охраняемых природных территорий» и «Карты комплексной оценки территории», выполненных в электронном виде в программной среде ГИС «MapInfo». Каждый из видов зон с особыми условиями использования территорий соответствует индивидуальному электронному графическому слою (таблице формата .tab MapInfo), содержащей помимо графической (векторной) информации привязанную к ней атрибутивную (семантическую) информацию о параметрах планировочного ограничения, объектах (территориях, факторах), его формирующих, и обосновывающих документах (информационных источниках).

Таблица 4.3

Производственные и коммунальные объекты городского округа

«Город Тула» с размерами их санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

| № п/п |  | Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) |  |  |  |  | Информационный источник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по СанПиН |  | расчёт-ной | установ-ленной |  |  |  |
| Объекты, имеющие санитарно-эпидемиологические заключения Государственной санитарно-эпидемиологической службы по Тульской области и/или заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «Тульский завод РТИ» |  | 300 |  | 18-260 |  |  |  | Приложение 1 к письму Управления Роспотреб-надзора по Тульской области № 04/9532-15 от 08.09.2015 |
| 2 | АО «Газстройдеталь» |  | 100 |  | 50 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 3 | ЗАО «Тулаэлектропривод» |  | 100 |  | 4-100 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 4 | АО «Тулажелдормаш» |  | 100 |  |  |  | 50 – площ.1; 15 – площ. 2 |  | – ¦¦ – |
| 5 | АО «Комбайнмашстрой», ОАО «Тульский комбайновый завод» |  | 100 |  | 12-100 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 6 | АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова» |  | 50 |  |  |  | 50 |  | – ¦¦ – |
| 7 | ОАО «НПО «Сплав», ФГУП «ГНПП «Сплав» |  | 100 |  | 100 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 8 | АО «АК «Туламашзавод» |  | 100 |  | 30-100 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 9 | ОАО «Тульский оружейный завод» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 10 | АО «Тулаточмаш» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 11 | ОАО «НПО «Стрела» |  | 50 |  | 2-20 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 12 | ОАО «Тульский патронный завод» |  | 100 |  | 25-100 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 13 | АО «ЦКБА» (Центральное конструкторское бюро аппаратостроения) |  | 50 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 14 | АО «Щегловский вал» |  | 300 |  | 300 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 15 | ОАО «Машиностроительный завод «Штамп» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 16 | ОАО «Октава», ОАО «ОКБ-Октава» |  | 50 |  | по границе промпл. – 50 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 17 | ОАО «ТНИТИ» |  | 50 |  | 20 – пр.1 и 50 – пр.2 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 18 | ПАО «Тулачермет» |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | – ¦¦ – |
| 19 | ПАО «КМЗ» (ПАО «Косогорский металлургический завод») |  | 500 |  | 300 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 20 | ОАО «Полема» |  | 1000 |  |  |  | 300 |  | – ¦¦ – |
| 21 | ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | – ¦¦ – |
| 22 | ООО «Формтех» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 23 | ЗАО «Трикотажная фирма «Заря» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 24 | АО «Тульский трикотаж» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 25 | ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря» |  | 100 |  | 50-100 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 26 | ООО «Текстильно-швейное предприятие «ТАФА» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 27 | ООО «Хомяковский экспериментальный механический завод» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 28 | ОАО «Завод «ТОЗТИ» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 29 | ООО «Тульская гармонь» |  | 50 |  | 50 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 30 | ОАО «Тульский завод «Стройтехника» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 31 | ООО «Тульское производственное предприятие «Квант» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 32 | ОАО «Тульский станкоремонтный завод» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 33 | ФГУТП «Вычислительной техники и автоматики» |  | 50 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 34 | Филиал АО «Союзшахтоосушение» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 35 | ЗАО «Завод торгового и теплового оборудования «Тулатехмаш» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 36 | ООО «ПКФ «Автоматика» |  | 100 |  | 14-100 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 37 | ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия (филиал ОАО (ГУП «КБП») |  | 100 |  |  |  | 50 – пл.1; 5 – пл.2; 50 – пл.3 |  | – ¦¦ – |
| 38 | ОАО «Тульский завод «Арсенал» |  | 50 |  | 5-50 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 39 | ОАО «АК ЦНИИ систем управления» |  | 50 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 40 | ЗАО «Туластройматериалы» (кирп. завод) |  | 300 |  |  |  | 150 |  | – ¦¦ – |
| 41 | ОАО «Завод крупных деталей» |  | 100 |  | 100 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 42 | ООО «Кирпичный завод Браер» |  | 300 |  | 30-50 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 43 | ЗАО «Евротекс» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 44 | ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» |  | 100 |  | по границе промпл. – 25 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 45 | АО «Тульский молочный комбинат» |  | 100 |  |  |  | З, СЗ, С – 4-15; ост. – 100 |  | Письмо «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 03/4504-15-16 от 25 09.2015 |
| 46 | Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Тула» |  | 300 |  |  |  | Ю, ЮВ – 50-100; С, СЗ – до 120; по ост. – по границе предпр. |  | – ¦¦ – |
| 47 | ЗАО КФ «Старая Тула» |  | 100 |  |  |  | по границе промплощадки |  | – ¦¦ – |
| 48 | ООО «Тульский бройлер» |  | 1000 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 49 | ФЛ ООО «Юнилевер Русь» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 50 | АО «Тульский комбинат хлебопродуктов» (ЗАО «Тульский хлебокомбинат») |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 51 | ОАО ТКФ «Ясная Поляна» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 52 | ООО «Спецтрансмонолит-Т» |  | 100 |  |  |  |  |  | Письмо Управления Роспотребнадзора по Тульской области № 04/10626-15 от 02.10.2015 |
| 53 | ПАО «Завод Тула» |  | 100 |  |  |  | 10-85 |  | СЭЗ от 15.09.2008 № 71.ТЦ.04.000.Т.000597.09.08 |
| 54 | ООО «Тульский завод ЖБИ» |  | 300 |  |  |  |  |  | Письмо Управления Роспотребнадзора по Тульской области № 04/10626-15 от 02.10.2015 |
| 55 | Комплекс автосервиса с автомойкой по ул. Рязанская |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 56 | Цех копчения и посола рыбы по ул. Островского, 74 |  | 300 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 57 | ООО НПФ «Резерв» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 58 | ЗАО «Тула-Бетон» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 59 | ООО «Ремонтно-механическое предприятие» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 60 | ООО «ПромЭкспо» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 61 | ООО «ПП Автоматика-Инвест» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 62 | ЗАО «ТИСС» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 63 | ТЦТЭ ТУ-1 ЦФ ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 64 | АО «Внешстрой» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 65 | ООО «Криволученские встречи 2005» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 66 | Автозаправочные станции |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 67 | Филиал ГУП «КБП»-«ЦКИБ СОО» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 68 | Склад лекарственных препаратов АНО «Здравсервис» |  | 50 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 69 | ОАО «Туланефтепродукт» |  | 500 |  |  |  | 100 |  | СЭЗ от 20.04.2006; Экспертное заключение ЦГиЭ в ТО от 18.04.2006 № 1686; письмо ОАО «Туланефтепродукт» от 02.10.2013 № 1924 |
| 70 | ЗАО «Выбор-М» |  | 100 |  |  |  |  |  | Письмо Управления Роспотребнадзора по Тульской области № 04/10626-15 от 02.10.2015 |
| 71 | ЗАО «Индустрия-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 72 | «ТВТ-Пласт» ЗАО «Тулавнешторг», ОАО «ТУЛА ПЛАСТ ИКС» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 73 | АО ТПП «ГНПП «Базальт» |  | 100 |  |  |  | 100 |  | – ¦¦ – |
| 74 | МУП г. Тулы «Тулгорэлектротранс» (троллейбусное депо и АТС) |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 75 | ООО «Звезда АБЗ» (Ханинский пр-д, 43) |  | 500 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 76 | АО «Тульская макаронная фабрика» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 77 | ЗАО «Спецприбор» |  | 50 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 78 | ООО «Тульская геологоразведочная партия» |  | 50 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 79 | ООО «Тульский сахарорафинадный завод» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 80 | ОАО «ИПО «Лев Толстой» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 81 | ЗАО «Этон-Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 82 | ЗАО «Талнахский механический завод» |  | 100 |  | 100 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 83 | Филиал ОАО «Инмарко» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 84 | ООО «ПК «Риф» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 85 | ООО «Техинвест» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ООО «Тульский механический завод» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 87 | ООО «Тулпром» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 88 | ООО «Политек ПАЙП» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 89 | ООО «Конти ТЭТ» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 90 | ООО «Металлопрокатный завод» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 91 | ООО «Метакон» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 92 | ООО «ПК Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 93 | ОАО «Мишка-Тула-Москва» |  |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 94 | Производственная база ЗАО «Тулатеплосеть» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 95 | ТТФ «Мехстроймост» филиала ОАО «Мостотрест» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 96 | ОАО «Завод «Тула» |  | 100 |  |  |  | 10-85 |  | СЭЗ от 15.09.2008 № 71.ТЦ.04.000.Т.000597.09.08 |
| 97 | ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» |  | 100 |  |  |  |  |  | Письмо Управления Роспотребнадзора по Тульской области № 04/10626-15 от 02.10.2015 |
| 98 | ЗАО «Индустрия Сервис» |  | 100 |  | 100 |  |  |  | – ¦¦ – |
| 99 | ЗАО «Тульский хлебокомбинат» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 100 | ООО «Авангард» |  | 50 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 101 | ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод» |  | 100 |  |  |  |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-0 |
| 102 | ООО «Мебель-Массив» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 103 | ООО «Русский свет» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 104 | ООО «Металлообрабатывающий завод» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 105 | ООО «Стройпласт-М» |  | 100 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 106 | Мебельная фабрика |  | 50 |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | ОАО «Тулагипрохим» |  |  | нет данных |  |  |  | Приложение 1 к письму Управления Роспотребнадзора по Тульской области № 04/9532-15 от 08.09.2015 |
| 108 |  | ООО «Малиновский комбинат железобетонных изделий» |  | 300 |  |  |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-0 |
| 109 |  | ООО «Малиновский дробильно-сортировочный завод» |  | 300 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 110 |  | ООО «Восточные Берники» |  | 300 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 111 |  | ООО «ХЕСС ТУЛА» |  | 300 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 112 |  | ООО «Восточная полимерная компания» |  | 300 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 113 |  | ЗАО «Тульский арматурно-изоляторный завод» |  | 300 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 114 |  | ООО «Деревообрабатывающий завод» |  | 300 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 115 |  | ДРСУ |  | 300 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 116 |  | Производство тротуарной плитки |  | 300 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 117 |  | ООО «ТПЗ-Вторма» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 118 |  | Фабрика упаковки «Милк» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 119 |  | ООО «Опора инжиниринг» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 120 |  | ОАО «Мехстрой» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 121 |  | ЗАО «ПО «Тулаэлектропривод» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 122 |  | ЗАО «Экспро» |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 123 |  | ООО «Тульская типография» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 124 |  | ЗАО «Тулаторгтехника» |  | 50 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 125 |  | Металлобаза ЗАО «Металлооптторг-Тула» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 126 |  | ОАО «Станкотехника» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 127 |  | База «Воронежфрахт» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 128 |  | ООО «Туламаштарпан» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 129 |  | Металлобаза (фирма «Аглона») |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 130 |  | ООО фирма «РБМ» |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 131 |  | ООО «Тулалифт» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 132 |  | ОАО «Великолукский мясокомбинат» |  | 50 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 133 |  | ЗАО ПО «Детская игрушка» |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 134 |  | ООО «Волоть» |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 135 |  | Тульский завод товарных бетонов |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 136 |  | ОАО НПП «Альфа-Прибор» |  |  |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 137 |  | Гидроизоляционный завод |  | 100 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 138 |  | Птицефабрика «Краснобор» |  | 1000 |  |  |  |  | – ¦¦ – |
| 139 |  | Мусороперерабатывающий завод |  | 500/1000 |  |  |  |  | – ¦¦ – (в зависимости от мощности) |
| 140 |  | Мусоросортировочная станция |  | 500/1000 |  |  |  |  | – ¦¦ – (в зависимости от мощности) |

Границы всех зон с особыми условиями использования территорий выполнены строго на основе содержания опорного плана и инженерных схем генерального плана (границ производственных, коммунальных и других территорий, трасс инженерных сетей, магистралей и прочих объектов).

4.2. Нормативно-правовые источники зон с особыми условиями использования территорий, формируемых природоохранными и санитарными требованиями

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII и приложениями 1 – 6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции изменений №1, №2, №3 и №4, внесённых постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, последнее – от 25.04.2014 № 31).

Кроме этого, в обосновывающих материалах генплана учтены расчётные (предварительные) и установленные (окончательные) санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов городского округа город Тула в соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, письмом УФС Роспотребнадзора по Тульской области от 02.10.2015 № 04/10626-15, письмом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» от 25.09.2015 № 03/4504-15-16 и материалами Управления градостроительства и архитектуры администрации г. Тулы.

Размеры охранных зон (санитарных разрывов) магистральных газопроводов и магистральных нефтепроводов учтены в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», утверждёнными Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 № 30 (с изменениями от 08.01.1987, 13.07.1990, 10.11.1996), Приложением 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Приложением 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры охранных зон (санитарных разрывов) воздушных линий электропередачи в материалах генплана приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» с учетом требований СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению», а также новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и (частично) разделом «Зоны с особыми условиями использования территорий» кадастровой карты города Тулы.

Размеры санитарного разрыва железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Границы санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов принят в соответствии с письмом Командира в/ч 41495-3 от 14.10.2015 № 893.

Расчёты границ разрыва произведены в соответствии с ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» в зависимости от типа и класса используемых воздушных судов, азимута ВПП и стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов.

Действие ГОСТ 22283-2014 распространяется лишь на территорию вновь проектируемой жилой застройки вблизи существующих аэропортов/аэродромов. Стандартом не установлены конкретные значения допустимых уровней авиационного шума для сложившейся жилой застройки в районе аэропорта. В отношении этих территорий в стандарте содержатся требования о том, чтобы при реконструкции аэропорта акустическая обстановка на территории жилой застройки не должна ухудшаться.

Помимо санитарных разрывов, функционирование аэропорта накладывает на прилегающие территории дополнительные требования градостроительного характера (приаэродромная территория). В материалах генплана городского округа учтены границы и градостроительный режим зон, на территории которых в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома и в границах полос воздушных подходов к аэродромам требуется согласование размещения любых объектов капитального строительства.

Независимо от места размещения согласованию подлежат:

-	линии связи и электропередачи, а также другие источники радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи нормальной работе радиотехнических средств аэропорта и воздушных судов;

-	взрывоопасные объекты;

-	факельные устройства для аварийного сжигания сбрасываемых газов – высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени факела);

-	промышленные и иные предприятия и сооружения, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома.

Также в материалах генерального плана учтены границы ещё одной зоны с особыми условиями использования территорий – район аэродрома, на территории которого в радиусе до 15 км (для аэродрома «Клоково» установлен район аэродрома радиусом 12 км) от контрольной точки аэропорта запрещается размещение мест выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

Границы приаэродромной территории, района аэродрома и полос воздушных подходов приняты в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (в редакции Постановлений Правительства РФ от 05.09.2011 № 743 (ред. 27.09.2011) и от 19.07.2012 № 735),  п. 8.23 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и письмом Командира в/ч 41495-3 от 14.10.2015 № 893.

Санитарно-защитные зоны (установленная СЗЗ с учётом развития ОРТПЦ – 300 метров), биологически опасные зоны (БОЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ) РТРС «Тульский ОРТПЦ» приняты согласно письму УФС Роспотребнадзора по Тульской области от 30.03.2009 № 2079, письму филиала ФГУП РТРС «Тульский областной радиотелевизионный передающий центр» от 19.04.2013 № 01-5-245 и письму филиала ФГУП РТРС «Тульский областной радиотелевизионный передающий центр» от 25.04.2013 № 01-5-276.

Размеры санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки РЛС «Оборона-14» приняты как ориентировочные на основании размеров градостроительных ограничений объектов-аналогов, имеющих сходные тактико-технические данные, рабочие и промежуточные частоты, импульсную мощность.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос в материалах генерального плана городского округа приняты в соответствии с требованиями ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в актуальной редакции) и (частично) разделом «Зоны с особыми условиями использования территорий» кадастровой карты города Тулы (ниже приведены размеры учитываемых генеральным планом водоохранных зон):

р. Упа – 200 метров;

р. Упка – 100 метров;

р. Тулица – 100 метров;

р. Синетулица – 100 метров;

р. Волоть – 100 метров;

р. Непрейка – 100 метров;

р. Нюховка – 100 метров;

р. Воронка – 100 метров;

р. Бежка – 100 метров;

р. Сежа – 100 метров;

р. Сулема – 100 метров;

р. Воздремок – 100 метров;

р. Михалковка – 100 метров;

р. Свинка – 100 метров;

р. Крушма – 100 метров;

р. Глутня – 100 метров;

р. Песочня – 100 метров;

р. Выкунька – 50 метров;

р. Баштава – 50 метров;

р. Холкельца – 50 метров;

р. Свеженка – 50 метров;

р. Иншинка – 50 метров;

р. Еловая – 50 метров;

р. Алёшня – 50 метров;

руч. Жерновка – 50 метров;

руч. Песочный – 50 метров;

руч. Крюк – 50 метров.

Размеры прибрежных защитных полос водных объектов составляют 30-50 метров в зависимости от рельефа их берегов.

Границы особо охраняемых природных территорий городского округа приняты в соответствии с материалами, представленными Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области в рабочем порядке.

Учёт границ и режимов особо охраняемых природных территорий в генеральном плане городского округа соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ и Закону Тульской области от 08.05.2008 № 997-ЗТО «О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий Тульской области» (принят Тульской областной Думой 24.04.2008, постановление

В число учитываемых генеральным планом экологических и санитарных факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, среди прочих, включены объекты и территории, обеспечивающие санитарную безопасность питьевого водоснабжения городского округа, требующие сохранения экологического равновесия либо соблюдения специальных режимов использования.

К ним относятся объекты и территории водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, объекты и сооружения питьевого водоснабжения (водоводы, водонасосные станции и др.).

К зонам с особыми условиями использования территорий, формируемым требованиями санитарной охраны упомянутых выше объектов, отнесены границы 1, 2 и 3 поясов санитарной охраны.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов и каптажей имеет размеры 30-50 метров от водоисточников, каптажей, скважин (от скважин подземных вод с учётом местных инженерно-геологических условий – 30 метров).

- Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений учена на расстоянии:

- а) от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- б) от водонапорных башен – не менее 10 м;

- в) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м;

- Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов учтена по обе стороны от крайних трубопроводов:

- а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм (водоводы более 1000 мм в границах планируемого городского округа отсутствуют);

- б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

- В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения учтены в соответствии с гидрогеологическим обоснованием отчёта «Переоценка (оценка) эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения г. Тулы (действующие водозаборы ОАО «Тулагорводоканал»), 2 очередь» (ЗАО «Геолинк Консалтинг», Москва, 2014).

Второй пояс включает территорию, предназначенную для предупреждения бактериального загрязнения эксплуатируемых водоносных горизонтов. Граница второго пояса ЗСО рассчитана из условий того, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный горизонт за пределами второго пояса, не достигнет водозабора в течение срока их выживаемости, которое определяется степенью защищенности подземных вод и составляет 200 суток для защищённого водоносного горизонта и 400 суток – для незащищённого.

Третий пояс ЗСО предупреждает от проникновения химического загрязнения в зону водозаборных скважин. Граница третьего пояса рассчитывается на весь срок эксплуатации, т.е. на 25 лет.

Размеры санитарно-защитных полос водоводов, зон санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (в ред. от 25.09.2014). Графические материалы помещены в материалы ограниченного доступа в соответствии с требованиями п. 74 «Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», утвержденного Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203, а также п. 50 «Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», утвержденного Приказом МПР России от 17.09.2004 № 643.

Выводы

Режим и параметры возможного градостроительного освоения зон с особыми условиями использования территорий определяются соблюдением требований природоохранного, санитарного законодательства, норм, правил и градостроительных регламентов (последние фиксируются на стадии градостроительного зонирования территории – при разработке регламентов ограничений в Правилах землепользования и застройки городского округа).

На стадии подготовки генерального плана городского округа разработанная система планировочных ограничений (границ зон с особыми условиями использования территорий) и комплексный анализ территории городского округа по результатам учёта одних лишь природоохранных и санитарных факторов позволяет утверждать, что территориальные ресурсы городского округа на благоприятных для градостроительного использования участках в значительной мере исчерпаны.

Из эколого-градостроительных проблем городского округа, помимо высокого уровня загрязнённости атмосферного воздуха, загрязнённости почво-грунтов и загрязнения поверхностных вод (ввиду перегруженности очистных сооружений, сброса загрязнённых и недоочищенных стоков, высокого процента изношенности канализационной сети) следует выделить размещение значительных площадей жилой застройки в пределах планировочных ограничений (границ зон с особыми условиями использования территорий) ввиду исторической унаследованности сложившейся планировочной структуры города и населённых пунктов присоединённого Ленинского района, а также низкой градостроительной дисциплины последних десятилетий.

5.  Планировочные природоохранные мероприятия

Планировочные аспекты проведённой эколого-градостроительной оценки территории и природоохранные рекомендации градостроительного характера отражены в материалах «Карты границ зон с особыми условиями использования территорий планируемых объектов местного значения. Охрана окружающей среды».

Параметры зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, охранных зон) приведены в таблице 2.3 «Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объектов» Положения о территориальном планировании и в семантических атрибутах электронных графических слоёв «Карты границ зон с особыми условиями использования территорий планируемых объектов местного значения. Охрана окружающей среды».

В материалах карты к природным и природно-антропогенным объектам, требующим охраны, отнесены:

-	объекты водного фонда (реки, озёра, водохранилища, болота);

-	водозаборные скважины хозяйственно-питьевого назначения (вынесены  в материалы ограниченного доступа);

-	водозаборы и водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого назначения (вынесены в материалы ограниченного доступа);

-	магистральные водоводы хозяйственно-питьевого назначения (вынесены в материалы ограниченного доступа);

-	озеленённые территории специального назначения;

-	озеленённые территории общего пользования;

- лесопарковые зоны;

-	особо защитные участки лесов;

-	леса, имеющие научное или историческое значение;

-	леса в водоохранных зонах;

-	противоэрозионные леса;

-	лесопитомники;

-	прочие территории природного комплекса.

Сведения об озеленённых территориях и лесах более подробно изложены в разделе 1.12 «Озеленённые территории» и проиллюстрированы в составе «Карты территорий природно-экологического каркаса городского округа. Озеленение».

В составе «Карты границ зон с особыми условиями использования территорий планируемых объектов местного значения. Охрана окружающей среды» отражены также границы зон с особыми условиями использования территорий (в том числе, формируемые экологическими и санитарными требованиями) планируемых объектов:

-	санитарно-защитные полосы планируемых магистральных водоводов хозяйственно-питьевого назначения (вынесены  в материалы ограниченного доступа);

-	первый пояс зоны санитарной охраны планируемых водозаборов, сооружений и скважин хозяйственно-питьевого назначения (вынесены  в материалы ограниченного доступа);

-	второй пояс зоны санитарной охраны планируемых водозаборов, сооружений и скважин хозяйственно-питьевого назначения (вынесены  в материалы ограниченного доступа);

-	третий пояс зоны санитарной охраны планируемых водозаборов, сооружений и скважин хозяйственно-питьевого назначения (вынесены  в материалы ограниченного доступа);

-	охранные зоны планируемых воздушных линий электропередачи;

-	санитарные разрывы планируемых автомагистралей;

-	санитарно-защитные зоны планируемых кладбищ;

-	санитарно-защитные зоны планируемых очистных сооружений канализации;

-	санитарно-защитные зоны планируемых объектов ТБО;

-	санитарно-защитные зоны планируемых производственных, коммунальных и иных объектов.

В состав рекомендуемых природоохранных планировочных мероприятий, графически отображённых на карте, включены:

-	специализированное экранирование планируемой электроподстанции 220 кВ в целях сокращения санитарно-защитной зоны;

-	рекультивация, санация, экологическая реабилитация нарушенных и загрязнённых территорий;

-	поэтапная рекультивация карьеров в процессе отработки площадей;

-	санация участков загрязнения почво-грунтов с чрезвычайно-опасной категорией загрязнения;

-	санация территорий детских дошкольных учреждений, школ, больниц, детских площадок, рекреационных территорий и экологический контроль в границах участков загрязнения почво-грунтов с опасной и умеренно опасной категориями загрязнения;

-	экологический контроль участков загрязнения почво-грунтов с допустимой категорией загрязнения;

-	санитарный и эпидемиологический контроль законсервированных скотомогильников;

-	экологический и санитарный контроль выпусков сточных вод в открытые водоёмы;

-	производственные, коммунальные и логистические зоны и узлы, требующие разработки проектов единой санитарно-защитной зоны;

-	рекомендуемые размеры единых санитарно-защитных зон производственных, коммунальных и логистических зон и узлов;

-	разработка проекта санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки РЛС «Оборона-14»;

-	расчёт и разработка нового проекта санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов аэродрома «Клоково» (в случае реализации планируемой реконструкции под аэродром совместного базирования);

-	существующие объекты, требующие разработки проектов санитарно-защитной зоны;

-	территории, требующие соблюдения природоохранного режима прибрежной защитной полосы;

-	территории, требующие соблюдения природоохранного режима водоохранной зоны;

-	рекомендации по сбережению и формированию природно-экологического каркаса городского округа (в том числе, сохранению существующих и созданию планируемых особо охраняемых природных территорий).

Площадные показатели по особо охраняемым природным территориям городского округа приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Развитие системы особо охраняемых природных территорий

городского округа город Тула

|  | Показатели | Единица измерения | Существу-ющее положение 01.01.2016 | Первая очередь 2025 год | Расчётный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Особо охраняемые природные территории (ООПТ) | га | 224,8 | 3069,6 | 4176,1 |
| 2 | Доля площади ООПТ в территории городского округа | % | 0,15 | 2,01 | 2,78 |
| 3 | Прирост площади ООПТ | раз | - | 13,4 | 18,5 |

Последующее территориальное развитие города, как в части жилищного строительства, так и в размещении экологически безопасных производственных и коммунальных объектов, рекомендуется на экологически благоприятных территориях:

-	в западном секторе городского округа в левобережной зоне приводораздельных склонов и высоких надпойменных террас р. Упы на территориях сельскохозяйственного использования;

-	на реконструируемых участках городской застройки (замена либо реконструкция ветхого жилищного фонда; вынос, ликвидация, перепрофилирование производственных и коммунальных объектов, расположенных в ткани города, с дальнейшим использованием освободившихся участков под жилые и общественные функции).

При этом необходимо соблюдение нормативов обеспеченности жителей городского округа культурно-бытовыми объектами, объектами образования, плоскостными спортустройствами, озеленёнными территориями общего пользования (создание новых парков, городских садов, скверов, бульваров).

В процессе реализации планировочных решений генерального плана необходимо обеспечить соблюдение границ и режимов зон с особыми условиями использования территорий, а также границ и режимов существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, объектов водного и лесного фонда, городских лесов и лесов прочих пользователей – как основных элементов природно-экологического каркаса городского округа (более подробно см. раздел 1.12 «Озеленённые территории» и «Карту территорий природно-экологического каркаса городского округа. Озеленение»).

Там же приведены границы и планировочные параметры лесов (по категориям), системы озеленённых территорий общего пользования и озеленённых территорий специального назначения (существующих и планируемых).

Поиск перспективных площадок пространственного развития жилищной инфраструктуры и рекреации следует осуществлять в западном секторе городского округа вне границ зон с особыми условиями использования территорий.